Раздел 2. Техническое задание

(описание объекта закупки и условий исполнения контракта).

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования для измерения оптической мощности и энергии | Комплект оборудования для измерения оптической мощности и энергии в составе: 1) Одноканальное устройство индикации, 3 шт. Одноканальное устройство индикации должно быть включено в государственный реестр средств измерений Российской Федерации и проведена первичная метрологическая поверка. Устройство индикации совместимо с термоэлектрическими, фотодиодными, пироэлектрическими измерительными датчиками (позиции 3-9). Функции измерения с построением графиков: мощности, энергии и их средних значений. Дисплей с разрешением не менее 200 х200 пикселей; Интерфейсы подключения: -разъем USB не менее 1 шт; -разъем RS-232 не менее 1 шт; Устройство индикации работает от встроенной батареи и от зарядного устройства; Срок работы батареи: не менее 8 часов; Корпус из ударопрочного материала. 2) Двухканальное устройство индикации, 1 шт. Двухканальное устройство индикации должно быть включено в государственный реестр средств измерений Российской Федерации и проведена первичная метрологическая поверка. Устройство индикации совместимо с термоэлектрическими, фотодиодными, пироэлектрическими измерительными датчиками (позиции 3-9). Функции измерения с построением графиков: мощности, энергии, и их средних значений. Подключение двух независимых датчиков; Дисплей, с разрешением не менее 1000 х 600 пикселей; Интерфейсы подключения: -разъем USB не менее 1 шт; -разъем RS-232 не менее 1 шт; -разъем Ethernet не менее 1 шт; Устройство индикации работает от встроенной батареи и от зарядного устройства. Срок работы батареи: не менее 6 часов. Корпус из ударопрочного материала. 3) Датчик фотодиодный для измерения оптической мощности, 2 шт. Датчик фотодиодный для измерения оптической мощности должен быть включен в государственный реестр средств измерений Российской Федерации и проведена первичная метрологическая поверка. Датчик подключается к устройствам индикации (позиции 1 и 2) с помощью кабеля. Диаметр входной апертуры не менее 5 мм; Спектральный диапазон от 800 до 1700 нм; Диапазон измерения мощности от 10 пВт до 200 мВт; Разрешение не более 1 нВт; Диапазон измерения энергии от 1 до 100 мкДж; Лучевая прочность не менее 50 Вт/см2; В комплекте адаптер для подключения оптических коннекторов FC, FC/APC. 4) Датчик пироэлектрический с рассеивателем для измерения энергии, 1 шт. Датчик пироэлектрический с рассеивателем для измерения энергии должен быть включен в государственный реестр средств измерений Российской Федерации и проведена первичная метрологическая поверка. Датчик подключается к устройствам индикации (позиции 1 и 2) с помощью кабеля. Диаметр входной апертуры не менее 35 мм; Спектральный диапазон от 0,2 до 2,2 мкм; Диапазон измерения энергии от 20 мкДж до 10 Дж; Средняя мощность не менее 25 Вт; Лучевая прочность не менее 100 Вт/см2; Диапазон длительности импульса от 2 мкс до 5 млс. 5) Датчик пироэлектрический с двулучепреломляющим рассеивателем для измерения энергии, 1 шт. Датчик пироэлектрический с двулучепреломляющим рассеивателем для измерения энергии должен быть включен в государственный реестр средств измерений Российской Федерации и проведена первичная метрологическая поверка. Датчик подключается к устройствам индикации (позиции 1 и 2) с помощью кабеля. Диаметр входной апертуры не менее 20 мм; Спектральный диапазон от 0,25 до 2,2 мкм; Диапазон измерения энергии от 20 мкДж до 10 Дж; Средняя мощность не менее 20 Вт; Лучевая прочность не менее 120 Вт/см2; Диапазон длительности импульса от 1 до 20 млс. 6) Датчик пироэлектрический для измерения энергии, 1 шт. Датчик пироэлектрический для измерения энергии должен быть включен в государственный реестр средств измерений Российской Федерации и проведена первичная метрологическая поверка. Датчик подключается к устройствам индикации (позиции 1 и 2) с помощью кабеля. Диаметр входной апертуры не менее 8 мм; Спектральный диапазон от 0,15 до 12 мкм; Диапазон измерения энергии от 0,2 мкДж до 1мДж; Средняя мощность не менее 2 Вт; Лучевая прочность не менее 30 Вт/см2; Диапазон длительности импульса от 1 мкс до 20 мкс. Частота повторений диапазон от 1 Гц до 25 кГц; Порог повреждений не менее: 0,1 Дж/см2 для импульса длительностью менее 100 нс; В комплекте адаптер для подключения оптических коннекторов FC, FC/APC. 7) Датчик термопарный до 3 Вт для измерения оптической мощности, 1 шт. Датчик термопарный до 3 Вт для измерения оптической мощности, должен быть включен в государственный реестр средств измерений Российской Федерации и проведена первичная метрологическая поверка. Датчик подключается к устройствам индикации (позиции 1 и 2) с помощью кабеля. Диаметр входной апертуры не менее 9 мм; Спектральный диапазон от 0,2 до 20 мкм; Диапазон измерения мощности от 10 мкВт до 3Вт; Лучевая прочность не менее 1 кВт/см2; Измеряемый диапазон энергий от 20 мкДж до 2 Дж; Порог повреждений не менее: 0,3 Дж/см2 для импульса длительностью менее 100 нс; В комплекте адаптер для подключения волоконных разъемов FC, FC/APC. 8) Датчик термопарный до 150 Вт для измерения оптической мощности, 2 шт. Датчик термопарный до 150 Вт для измерения оптической мощности, должен быть включен в государственный реестр средств измерений Российской Федерации и проведена первичная метрологическая поверка. Датчик подключается к устройствам индикации (позиции 1 и 2) с помощью кабеля. Диаметр входной апертуры не менее 25 мм; Спектральный диапазон от 0,2 до 20 мкм; Диапазон измерения мощности от 40 мВт до 150 Вт; Лучевая прочность не менее 15 кВт/см2; Диапазон измерения энергии от 20 мДж до 100 Дж; Порог повреждений не менее: 0,3 Дж/см2 для импульса длительностью менее 100 нс; 9) Датчик термопарный до 250 Вт для измерения оптической мощности, 1 шт. Датчик термопарный до 250 Вт для измерения оптической мощности, должен быть включен в государственный реестр средств измерений Российской Федерации и проведена первичная метрологическая поверка. Датчик подключается к устройствам индикации (позиции 1 и 2) с помощью кабеля. Диаметр входной апертуры не менее 35 мм; Спектральный диапазон от 0,2 до 20 мкм; Диапазон измерения мощности от 150 мВт до 250 Вт; Лучевая прочность не менее 10 кВт/см2; Диапазон измерения энергии от 50 мДж до 300 Дж; Порог повреждений не менее: 0,3 Дж/см2 для импульса длительностью менее 100 нс. | компл. | 1 |

Инструкция по заполнению первых частей заявок.

Участники закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

- если значение параметра указывается со словами «в диапазоне от …до…», то указывается диапазон, где верхнее значение параметра равно указанному или превышает его, а нижнее значение параметра равно ему или не превышает его.

Остальные позиции остаются неизменными.

Сокращение «нм» - нанометр - дольная единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ), равная одной миллиардной доли метра (то есть 10−9 метра).

Сокращение «мкм» - микрометр - дольная единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ), равная одной миллионной доли метра (то есть 10−6 метра).

Сокращение «пВт» - пиковатт - единица измерения мощности, дольная по отношению к производной единице измерения мощности в Международной системе единиц (СИ) ватту, равная одной триллионной доле ватта (то есть 10−12 ватта).

Сокращение «нВт» - милливатт - единица измерения мощности, дольная по отношению к производной единице измерения мощности в Международной системе единиц (СИ) ватту, равная одной миллиардной доле ватта (то есть 10−9 ватта).

Сокращение «мВт» - милливатт - единица измерения мощности, дольная по отношению к производной единице измерения мощности в Международной системе единиц (СИ) ватту, равная одной тысячной доле ватта (то есть 10−3 ватта).

Сокращение «мкДж» - микроджоуль - дольная единица измерения энергии в Международной системе единиц (СИ), равная одной миллионной доли джоуля (то есть 10-6 джоуля).

Сокращение «мДж» - миллиджоуль - дольная единица измерения энергии в Международной системе единиц (СИ), равная одной тысячной доли джоуля (то есть 10-3 джоуля).

Сокращение «нс» - наносекунда – дольная единица измерения времени в Международной системе единиц (СИ), равная одной миллиардной доли секунды (то есть 10-9 секунды).

Требования к гарантийному сроку оборудования: Не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12) допускается применение универсального передаточного документа.

Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме.