Раздел 2. Техническое задание

(описание объекта закупки и условий исполнения контракта).

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели. | Ед. изм. | Кол-во | Требования к гарантийному сроку оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Самоходный вилочный электрический погрузчик | Технические характеристики: Номинальная грузоподъемность, кг - не менее 2500. Тип двигателя - электрический/переменный ток. Аккумулятор не менее 48 V, не менее 500 Ah. Высота подъема от пола, мм - не менее 5000. Наклон вил/мачты (вперед/назад) град. - не менее 3/6. Дорожный просвет, мм - не менее 110. Габаритные размеры погрузчика по высоте, мм: не более 2600. Длина вил, мм - не менее 1070 Тяговый двигатель кВт - не менее 10. Двигатель подъема кВт - не менее 8,6. Количество колес спереди/сзади - 2/2 Колеса – суперэластик. Комплектация поставки: - Самоходный вилочный электрический погрузчик; - Одна пара вил, установленная на погрузчик; - Отдельное специальное зарядное устройство; - Информативный монитор управления; - Проблесковый маяк; - Домкрат; - Ключ баллонный; - Комплект ЗИП в составе: - специальный ключ для гайки цилиндра, - набор ключей, - отвертка, - ареометр, - шприц для смазки, - накидные головки с воротком. Дополнительные требования, предъявляемые к оборудованию: Поставляемое оборудование должно быть новым ( год выпуска не ранее 2018 года), не бывшем в употреблении, в ремонте, не восстановленным, у оборудования не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, оборудование должно быть технически исправным. Погрузчик должен работать с различными габаритными грузами как внутри, так и снаружи производственных помещений (на улице). Корпус рамы погрузчика должен представлять собой цельно-каркасную конструкцию в прочном сварном исполнении. Аккумуляторная батарея (АКБ) должна иметь прочный, герметичный корпус, устойчивый к вибрации и ударам. На корпусе аккумулятора должна быть маркировка, которая определяет номинальную емкость, вес АКБ и др. Ёмкости батареи должно быть достаточно для непрерывной работы погрузчика не менее восьми часовой рабочей смены. Зарядка АКБ должна производиться без снятия с погрузчика. Для обеспечения безопасности перемещения грузов: - предусмотреть информативный монитор управления (индикацию), где будет показываться состояние батареи, скорость погрузчика, режим управления, счетчик моточасов. - предусмотреть проблесковый маячок. Комплект технической документации оборудования: - Паспорта и сертификаты на погрузчик, АКБ; - Техническое описание оборудования; - Руководство по эксплуатации на русском языке; - Инструкции по обслуживанию погрузчика и АКБ на русском языке; - Документация представляется на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра и 1 экземпляр в электронном виде на электронном носителе (CD-ROM). Поставщик обязан произвести монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание, подготовку специалистов Заказчика (по работе на погрузчике и техническому обслуживанию) в количестве не более 3 (трех) человек в объеме, необходимом для работы на оборудовании. Техническая эксплуатация оборудования: Поставщик гарантирует соответствие оборудования комплекту документации и требованиям технических условий. Условия поставки: - Оборудование поставляется на местонахождение Заказчика: 430034, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3. - Оборудование поставляется в упаковке, обеспечивающей защиту от повреждений при транспортировке. | шт. | 1 | Не менее 24 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12, акта ввода оборудования в эксплуатацию, акта проведения инструктажа. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12), акта ввода оборудования в эксплуатацию и акта проведения инструктажа допускается применение универсального передаточного документа. Гарантийный срок на оборудование продлевается соизмеримо времени простоя оборудования по причине выхода его из строя в период гарантии. Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме. |

Инструкция по заполнению первых частей заявок.

Участники закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

Остальные позиции остаются неизменными.