Раздел 2. Техническое задание

(описание объекта закупки и условий исполнения контракта).

| № п/п | Наименование оборудования | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели | Ед.изм | Кол-во | Требования к гарантийному сроку оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая станция для изготовления сплавных волоконно-оптических компонентов | Рабочая станция для изготовления сплавных волоконно-оптических компонентов обеспечивает выполнение следующих функций: Изготовление одномодовых и многомодовых сплавных волоконно-оптических разветвителей со следующими характеристиками из изотропного оптического волокна: -Метод расположения волокон: перекрёстный, параллельный; -Конфигурация изготавливаемых сплавных разветвителей: 1 входной порт - 2 выходных порта; 1 входной порт - 3 выходных порта; 2 входных порта - 2 выходных порта; Диаметр кварцевой оболочки сплавляемых оптических изотропных волокон, диапазон от 120 до 130 мкм; -Коэффициент деления от 1/99 до 50/50; Изготовление одномодовых и многомодовых сплавных разветвителей c сохранением поляризации со следующими параметрами: -Метод расположения волокон: параллельный; -Конфигурация изготавливаемых сплавных разветвителей с сохранением поляризации: 1 входной порт - 2 выходных порта; 2 входных порта - 2 выходных порта; Диаметр кварцевой оболочки сплавляемых оптических изотропных волокон, диапазон от 120 до 130 мкм; - Коэффициент деления от 1/99 до 50/50; -Вращение волокон вокруг их основной оси в диапазоне от 0 до 3600; -Определение положения напрягающих элементов осуществляется с помощью использования видеомикроскопа, с увеличением не менее 40 крат; -Коэффициент экстинкции не менее 18 дБ при использовании одномодовых волокон с сохранением поляризации типа PANDA, без компенсированного профиля показателя преломления напрягающих стержней, с диаметром кварцевой оболочки 125 мкм; Изготовление конусных перетяжек волокон; -Длина вытяжки конусной перетяжки: не менее 90 мм; -Перемещение области воздействия горелки: не менее 45 мм; Диаметр кварцевой оболочки сплавляемых оптических изотропных волокон, диапазон от 120 до 130 мкм; Изготовление волоконных сплавных мультиплексоров -Конфигурация изготавливаемых сплавных мультиплексоров: 1 входной порт - 2 выходных порта; Диаметр кварцевой оболочки сплавляемых оптических изотропных волокон, диапазон от 120 до 130 мкм; Главный блок станции должен иметь модульную конструкцию, позволяющую, путём замены модуля, адаптацию станции для выполнения следующих задач: -производство сплавных разветвителей методом перекрёстного расположения волокон в конфигурации: 1 входной порт - 2 выходных порта; 2 входных порта - 2 выходных порта; -производство сплавных разветвителей методом параллельного расположения волокон в конфигурации: 1 входной порт - 2 выходных порта; 1 входной порт - 3 выходных порта; 2 входных порта - 2 выходных порта; -производство сплавных разветвителей и мультиплексоров с возможностью контроля выходных параметров путём вращения ручных угловых позиционеров волокна в конфигурации: 1 входной порт - 2 выходных порта; 2 входных порта - 2 выходных порта; -производство односплавных разветвителей в конфигурации: 1 входной порт - 4 выходных порта; -производство сплавных компонентов, сохраняющих поляризацию; -сращивание волокон в пучок (количество сращиваемых волокон в диапазоне от 2 до 7); Рабочая станция для изготовления сплавных волоконно-оптических компонентов должна включать: Вакуумный насос: Применяется для фиксации волокна в держателях; -Максимальная производительность (скорость удаления воздуха) не менее 12 литров в минуту; -Абсолютное значение уровня вакуума не менее 45 кПа; -Энергопотребление не более 10 Вт, 24 В; Водородная горелка: Применяется для нагрева оптических волокон в процессе сплавления; -Расход водорода не более 200 см3 в минуту для работы с оптическим волокном с диаметром кварцевой оболочки 125 мкм (при температуре 20 0С и давлении 1 атм.); Набор насадок для водородной горелки: -Насадки (6 мм внутренний диаметр), 2 шт.; -Насадки (8 мм внутренний диаметр), 2 шт.; -Насадки (10 мм внутренний диаметр), 2 шт.; -Насадки (12 мм внутренний диаметр), 2 шт.; Генератор водорода: Генерирует водород, потребляемый в процессе работы горелки; -Чистота водорода не менее 99.999%; -Содержание кислорода в водороде не более 0.0003 %; -Генерация водорода в диапазоне от 0 до 500 миллилитров в минуту; -Давление водорода в диапазоне от 0 до 4 килограмм на см2; -Габаритные размеры генератора водорода (Длина х Ширина х Высота): не более 400х400х250 мм Вес не более: 15 кг; Энергопотребление не более 250 Вт, 220В/50Гц; Измеритель оптической мощности: Применяется для контроля оптической мощности, распространяемой в оптических волокнах в процессе работы рабочей станции; -Количество каналов для измерения оптической мощности не менее 3 шт. -Рабочий спектральный диапазон от 800 до 1700 нм; Оптический переключатель: Применяется для переключения между двумя оптическими источниками излучения для изготовления сплавных элементов, функционирующих в двух диапазонах длин волн; -Длина волны канала 1 в диапазоне от 1250 до 1350 нм; -Длина волны канала 2 в диапазоне от 1500 до 1600 нм; -Вносимые оптические потери не более 0.5 дБ; Блок управления: -Встроен в главный блок станции; -Включает программное обеспечение, без ограничения срока его использования, позволяющее программировать производственный алгоритм (вытяжку волокна, отверждение адгезива, контроль расхода технологических газов (водород и кислород), сохранять и загружать настройки параметров; Габаритные размеры главного блока станции (Длина х Ширина х Высота): не более 550х450х300 мм; Вес не более 50 кг; Энергопотребление не более 200 Вт, 220В/50Гц; Набор инструментов для работы с оптическим волокном 1) Стриппер (для оптического волокна диаметром 125 мкм) 1 шт.; 2) Скалыватель (для оптического волокна диаметром 125 мкм) 1 шт.; 3) Емкость (объем не менее 0.2 л, для ацетона) 1 шт.; 4) Пинцет (для оптического волокна диаметром 125 мкм) 1 шт.; | штука | 1 | Не менее 24месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12, акта ввода оборудования в эксплуатацию, акта проведения инструктажа. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12), акта ввода оборудования в эксплуатацию и акта проведения инструктажа допускается применение универсального передаточного документа. |

Инструкция по заполнению первых частей заявок.

Участники закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

- если значение параметра указывается со словами «в диапазоне от …до…», то указывается диапазон, где верхнее значение параметра равно указанному или превышает его, а нижнее значение параметра равно ему или не превышает его.

Остальные позиции остаются неизменными.

Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме.

Поставщик обязан произвести монтаж, пуско-наладку, ввод в эксплуатацию, гарантийное обслуживание, инструктаж специалистов Заказчика в количестве не более 3 (трех) человек в объеме, необходимом для работы на оборудовании.