| Стройка: | Работы по расширению проемов ворот в корпусе лаборатории механических испытаний НИЦ ЦПИ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: | Работы по расширению проемов ворот в корпусе лаборатории механических испытаний НИЦ ЦПИ |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 |  |  |  |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |
| на Текущий ремонт помещений ЦПИ |  |  |  |
| Сметная стоимость: |  | 821.549 | тыс. руб. |
| монтажных работ: |  | 77.376 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: |  | 0.558 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: |  | 95.305 | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 2020-1 квартал по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Мордовия (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 140/пр)". |  |  |  |
| Республика Мордовия. Текущие цены для ТСНБ-2001 в редакции 2014 г. за 1 квартал 2020 г. |  |  |  |

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е09-04-006-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж сэндвич панелей Прил.9.3 п.5 Кзтр=0,7 Кэм=0,7 | 100 м2 |  | 0.432 | 36 986.73 | 15 978 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 119.168 | 51.480576 | 169.280 | 8 715 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 24.206 | 10.456992 | 216.826 | 2 267 |
| 1. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.994 | 0.429408 | 640.17 | 275 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 100 |
| 1. 4. | Х02-1246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т | маш.-ч | 11.606 | 5.013792 | 1 268.16 | 6 358 |
|  |  |  | (2) |  |  | 432.27 | 2 167 |
| 1. 5. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.-ч | 0.154 | 0.066528 | 7.23 |  |
| 1. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 8.309 | 3.589488 | 3.04 | 11 |
| 1. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 3.892 | 1.681344 | 102.83 | 173 |
| 1. 8. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.189 | 0.081648 | 62.25 | 5 |
| 1. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1.092 | 0.471744 | 935.00 | 441 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 94 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 7 578 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 6 370 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 29 925 |
| 2. | Е63-10-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок | 100 м2 облицовки |  | 0.864 | 1 202.55 | 1 039 |
| 2. 1. | З1-1031 | Рабочий строитель среднего разряда 3,1 | чел.-ч | 7.31 | 6.31584 | 155.560 | 982 |
| 2. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.2 | 0.1728 | 232.960 | 40 |
| 2. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.2 | 0.1728 | 327.05 | 57 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 40 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 65% | 664 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 409 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 112 |
| 3. | Е26-01-036-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж утеплителя | 100 м2 поверхности |  | 0.432 | 1 713.42 | 740 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | З1-1026 | Рабочий строитель среднего разряда 2,6 | чел.-ч | 11.168 | 4.824576 | 148.320 | 716 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.024 | 0.010368 | 232.960 | 2 |
| 3. 3. | Х02-0128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 0.024 | 0.010368 | 574.37 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 2 |
| 3. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0.48 | 0.20736 | 12.07 | 3 |
| 3. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.01728 | 935.00 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 553 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 345 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 638 |
| 4. | Е09-03-050-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж профиля направляющего ПН-150-1,0 и стойки металлической 15х150мм | 100 м плинтуса |  | 0.3 | 1 586.45 | 476 |
|  |  | Объем: 27+3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1-1037 | Рабочий строитель среднего разряда 3,7 | чел.-ч | 8.96 | 2.688 | 167.340 | 450 |
| 4. 2. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 6.51 | 1.953 | 8.35 | 16 |
| 4. 3. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.035 | 0.0105 | 935.00 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 311 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 261 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 048 |
| 5. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж мет.вертикальных связей (ВС-2) | 1 т конструкций |  | 0.07 | 9 958.96 | 697 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 44.296 | 3.10072 | 157.500 | 488 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.674 | 0.18718 | 233.807 | 44 |
| 5. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0049 | 620.03 | 3 |
|  |  |  | (1) |  |  | 265.31 | 1 |
| 5. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.084 | 0.00588 | 640.17 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 1 |
| 5. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 2.52 | 0.1764 | 1 091.47 | 193 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 41 |
| 5. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.022 | 0.07154 | 3.04 |  |
| 5. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.07 | 0.0049 | 102.83 | 1 |
| 5. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.133 | 0.00931 | 935.00 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 367 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 309 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 373 |
| 6. | Е46-04-012-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 |  | 0.071 | 17 660.66 | 1 254 |
|  |  | Объем: 2.1+5 |  |  |  |  |  |
| 6. 1. | З1-1024 | Рабочий строитель среднего разряда 2,4 | чел.-ч | 103.91 | 7.37761 | 145.600 | 1 074 |
| 6. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7.74 | 0.54954 | 232.960 | 128 |
| 6. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7.74 | 0.54954 | 327.05 | 180 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 128 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 84% | 1 010 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 577 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 841 |
| 7. | Е67-4-5 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж прожекторных светильников | 100 шт. |  | 0.03 | 2 607.69 | 78 |
| 7. 1. | З1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 17.89 | 0.5367 | 144.300 | 77 |
| 7. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.08 | 0.0024 | 232.960 | 1 |
| 7. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.08 | 0.0024 | 327.05 | 1 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 72% | 56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 41 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 175 |
| 8. | Е65-31-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж внутреннего блока кондиционеров | 100 шт. |  | 0.01 | 87 676.76 | 877 |
| 8. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 567.7 | 5.677 | 154.010 | 874 |
| 8. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.0075 | 232.960 | 2 |
| 8. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.75 | 0.0075 | 327.05 | 2 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 2 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 552 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 350 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 779 |
| 9. | Е65-30-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0.142 | 7 606.97 | 1 080 |
| 9. 1. | З1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 47.8 | 6.7876 | 154.010 | 1 045 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.75 | 0.1065 | 232.960 | 25 |
| 9. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.75 | 0.1065 | 327.05 | 35 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 25 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 63% | 674 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 40% | 428 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 182 |
| 10. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж профиля перфорированного | 100 м |  | 0.24 | 1 563.94 | 375 |
|  |  | Объем: 12+12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н17= 2, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 5.992 | 1.43808 | 169.280 | 243 |
| 10. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.519 | 0.36456 | 176.164 | 64 |
| 10. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0168 | 691.42 | 12 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 4 |
| 10. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 1.449 | 0.34776 | 253.06 | 88 |
|  |  |  | (1) |  |  | 173.42 | 60 |
| 10. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.351 | 0.32424 | 45.12 | 15 |
| 10. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 1.239 | 0.29736 | 6.56 | 2 |
| 10. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.07 | 0.0168 | 935.00 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 3 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 249 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 160 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 783 |
| 11. | Ц08-02-363-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Демонтаж кронштейнов | 1 шт. |  | 14 | 935.04 | 13 091 |
|  |  | Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н17= 2, Н48= 0 |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | З1-2041 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 1.911 | 26.754 | 175.750 | 4 702 |
| 11. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.756 | 10.584 | 232.960 | 2 466 |
| 11. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.014 | 0.196 | 691.42 | 136 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 46 |
| 11. 4. | Х03-1050 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 0.742 | 10.388 | 776.84 | 8 070 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 2 420 |
| 11. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.014 | 0.196 | 935.00 | 183 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 39 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 5 806 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 3 727 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 22 624 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 35 685 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 13 544 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 7; %=81 - по стр. 10, 11) |  |  |  |  |  | 6 111 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7, 10, 11) |  |  |  |  |  | 3 928 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 23 583 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 033 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 2; %=77 - по стр. 3; %=84 - по стр. 6) |  |  |  |  |  | 2 227 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2; %=48 - по стр. 3, 6) |  |  |  |  |  | 1 330 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 6 590 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 17 151 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 1, 4, 5) |  |  |  |  |  | 8 255 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 1, 4, 5) |  |  |  |  |  | 6 939 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 32 345 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 957 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 8, 9) |  |  |  |  |  | 1 226 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 8, 9) |  |  |  |  |  | 778 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 3 961 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  | 66 479 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 17 819 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 12 975 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 19 366 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 5 039 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 24 405 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 116.9807 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 22.44184 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 139.42254 |
|  | Непредвиденные работы и затраты 2,0 % |  |  |  |  | 2 | 1 330 |
|  | Итого с непредвиденными работами и затратами |  |  |  |  |  | 67 809 |
|  | НДС 20 % |  |  |  |  | 20 | 13 562 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  | 81 371 |
|  | Раздел 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Ц38-01-003-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) | 1 т конструкций |  | 0.411 | 25 016.40 | 10 282 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | З1-2040 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 116 | 47.676 | 173.160 | 8 256 |
| 12. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.34 | 0.55074 | 195.636 | 108 |
| 12. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.5 | 0.2055 | 691.42 | 142 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 48 |
| 12. 4. | Х03-0405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 8.52 | 3.50172 | 21.34 | 75 |
| 12. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 29.3 | 12.0423 | 45.12 | 543 |
| 12. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1 | 0.411 | 3.04 | 1 |
| 12. 7. | Х33-0206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.3 | 0.1233 | 8.35 | 1 |
| 12. 8. | Х33-0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 1.1 | 0.4521 | 18.58 | 8 |
| 12. 9. | Х35-0481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 0.84 | 0.34524 | 189.81 | 66 |
|  |  |  | (1) |  |  | 173.42 | 60 |
| 12. 10. | Х40-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.5 | 0.2055 | 1 025.57 | 211 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 41 |
| 12. 11. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.6 | 1.0686 | 58.33 | 62 |
| 12. 12. | С101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 0.0215 | 0.0088365 | 84 557.20 | 747 |
| 12. 13. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.5 | 0.2055 | 21.44 | 4 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56% | 4 684 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 32% | 2 676 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 17 642 |
| 13. | Е09-03-014-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж фермы Ф-1 | 1 т конструкций |  | 0.30121 | 21 106.58 | 6 358 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |
| 13. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 83.6878 | 25.207602238 | 157.500 | 3 970 |
| 13. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5.49125 | 1.6540194125 | 233.807 | 387 |
| 13. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.14375 | 0.0432989375 | 620.03 | 27 |
|  |  |  | (1) |  |  | 265.31 | 11 |
| 13. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.1725 | 0.051958725 | 640.17 | 33 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 12 |
| 13. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 5.175 | 1.55876175 | 1 091.47 | 1 701 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 363 |
| 13. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2.09875 | 0.6321644875 | 3.04 | 2 |
| 13. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.14375 | 0.0432989375 | 102.83 | 4 |
| 13. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.273125 | 0.0822679813 | 935.00 | 77 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 16 |
| 13. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000030121 | 66 196.45 | 2 |
| 13. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 1.2 | 0.361452 | 58.33 | 21 |
| 13. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000090363 | 33 313.61 |  |
| 13. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0005843474 | 96 770.38 | 57 |
| 13. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00044 | 0.0001325324 | 84 557.20 | 11 |
| 13. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.021 | 0.00632541 | 66 827.30 | 423 |
| 13. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000030121 | 50 018.86 |  |
| 13. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.36 | 0.1084356 | 21.44 | 2 |
| 13. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.000180726 | 50 796.61 | 9 |
| 13. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0003102463 | 10 266.28 | 3 |
| 13. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000933751 | 78 061.74 | 7 |
| 13. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0002 | 0.000060242 | 93 005.12 | 6 |
| 13. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.005632627 | 176.64 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 3 006 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 2 527 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 891 |
| 14. | Е09-03-013-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж вертикальных связей (ВС-3) | 1 т конструкций |  | 0.11 | 16 942.83 | 1 864 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |
| 14. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 74.205475 | 8.16260225 | 157.500 | 1 286 |
| 14. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.521875 | 0.38740625 | 234.280 | 91 |
| 14. 3. | Х02-0403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0.14375 | 0.0158125 | 620.03 | 10 |
|  |  |  | (1) |  |  | 265.31 | 4 |
| 14. 4. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.186875 | 0.02055625 | 640.17 | 13 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 5 |
| 14. 5. | Х02-1244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 3.19125 | 0.3510375 | 1 091.47 | 383 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 82 |
| 14. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.61 | 0.1771 | 3.04 | 1 |
| 14. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0.100625 | 0.01106875 | 102.83 | 1 |
| 14. 8. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.273125 | 0.03004375 | 935.00 | 28 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 6 |
| 14. 9. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.0001 | 0.000011 | 66 196.45 | 1 |
| 14. 10. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.9 | 0.099 | 58.33 | 6 |
| 14. 11. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00003 | 0.0000033 | 33 313.61 |  |
| 14. 12. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.00194 | 0.0002134 | 96 770.38 | 21 |
| 14. 13. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0003 | 0.000033 | 84 557.20 | 3 |
| 14. 14. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.014 | 0.00154 | 66 827.30 | 103 |
| 14. 15. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00001 | 0.0000011 | 50 018.86 |  |
| 14. 16. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0.27 | 0.0297 | 21.44 | 1 |
| 14. 17. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0006 | 0.000066 | 50 796.61 | 3 |
| 14. 18. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.00103 | 0.0001133 | 10 266.28 | 1 |
| 14. 19. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00031 | 0.0000341 | 78 061.74 | 3 |
| 14. 20. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.0001 | 0.000011 | 93 005.12 | 1 |
| 14. 21. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.0187 | 0.002057 | 176.64 |  |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 950 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 799 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 613 |
| 15. | С201-0763 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т |  | 0.424152 | 85 297.60 | 36 179 |
|  |  | Объем: 0.411*1.032 |  |  |  |  |  |
| 16. | Е09-04-006-04 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м | 100 м2 |  | 0.237 | 101 515.45 | 24 059 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |
| 16. 1. | З1-1038 | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 225.1424 | 53.3587488 | 169.280 | 9 033 |
| 16. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 49.70875 | 11.78097375 | 216.826 | 2 554 |
| 16. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 2.04125 | 0.48377625 | 640.17 | 310 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 113 |
| 16. 4. | Х02-1246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т | маш.-ч | 23.83375 | 5.64859875 | 1 268.16 | 7 163 |
|  |  |  | (2) |  |  | 432.27 | 2 442 |
| 16. 5. | Х03-0203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.-ч | 0.31625 | 0.07495125 | 7.23 | 1 |
| 16. 6. | Х04-0504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 17.063125 | 4.043960625 | 3.04 | 12 |
| 16. 7. | Х04-1000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 7.9925 | 1.8942225 | 102.83 | 195 |
| 16. 8. | Х04-1400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0.388125 | 0.091985625 | 62.25 | 6 |
| 16. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2.2425 | 0.5314725 | 935.00 | 497 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 106 |
| 16. 10. | С101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0.00054 | 0.00012798 | 66 196.45 | 8 |
| 16. 11. | С101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 2.98 | 0.70626 | 58.33 | 41 |
| 16. 12. | С101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.00013 | 0.00003081 | 33 313.61 | 1 |
| 16. 13. | С101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 0.0104 | 0.0024648 | 96 770.38 | 239 |
| 16. 14. | С101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.0031 | 0.0007347 | 84 557.20 | 62 |
| 16. 15. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.0126 | 0.0029862 | 66 827.30 | 200 |
| 16. 16. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00005 | 0.00001185 | 50 018.86 | 1 |
| 16. 17. | С101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 3.16 | 0.74892 | 21.44 | 16 |
| 16. 18. | С101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0.0003 | 0.0000711 | 50 796.61 | 4 |
| 16. 19. | С102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 0.005 | 0.001185 | 10 266.28 | 12 |
| 16. 20. | С113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0.00165 | 0.00039105 | 78 061.74 | 31 |
| 16. 21. | С201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0.017 | 0.004029 | 93 005.12 | 375 |
| 16. 22. | С508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0.055 | 0.013035 | 176.64 | 2 |
| 16. 23. | с201-0382 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления | т | 0.273 | 0.064701 | 90 453.40 | 5 852 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 69% | 7 995 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 58% | 6 720 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 38 774 |
| 17. | Е10-05-003-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.474 | 48 411.34 | 22 947 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |
| 17. 1. | З1-1035 | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 | чел.-ч | 227.47 | 107.82078 | 163.460 | 17 624 |
| 17. 2. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 7.90625 | 3.7475625 | 12.07 | 45 |
| 17. 3. | Х33-0901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 0.14375 | 0.0681375 | 119.27 | 8 |
| 17. 4. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 0.805 | 0.38157 | 6.56 | 3 |
| 17. 5. | С101-2430 | Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ | кг | 20 | 9.48 | 41.18 | 390 |
| 17. 6. | С101-2437 | Шпаклевка <Унифлот>, КНАУФ | кг | 31 | 14.694 | 54.12 | 795 |
| 17. 7. | С101-2438 | Шпаклевка <Фугенфюллер>, КНАУФ | кг | 222 | 105.228 | 14.52 | 1 528 |
| 17. 8. | С101-2474 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 152 | 72.048 | 0.95 | 68 |
| 17. 9. | С101-2480 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 177 | 83.898 | 6.38 | 535 |
| 17. 10. | С101-2485 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих <Дихтунгсбанд> 50/30000 мм | м | 126 | 59.724 | 4.33 | 259 |
| 17. 11. | С101-2583 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм | шт. | 1353 | 641.322 | 0.35 | 224 |
| 17. 12. | С101-2584 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм | шт. | 1767 | 837.558 | 0.40 | 335 |
| 17. 13. | С101-2585 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/55 мм | шт. | 3533 | 1674.642 | 0.49 | 821 |
| 17. 14. | С101-2589 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 169 | 80.106 | 3.88 | 311 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 90% | 15 862 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 43% | 7 578 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 46 387 |
| 18. | Е26-01-036-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок | 100 м2 поверхности |  | 0.237 | 5 033.69 | 1 193 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |
| 18. 1. | З1-1026 | Рабочий строитель среднего разряда 2,6 | чел.-ч | 18.4621 | 4.3755177 | 148.320 | 649 |
| 18. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.043125 | 0.010220625 | 232.960 | 2 |
| 18. 3. | Х02-0128 | Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т | маш.-ч | 0.043125 | 0.010220625 | 574.37 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 2 |
| 18. 4. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0.8625 | 0.2044125 | 12.07 | 2 |
| 18. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.071875 | 0.017034375 | 935.00 | 16 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 3 |
| 18. 6. | С113-8076 | Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW" | кг | 7 | 1.659 | 22.37 | 37 |
| 18. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.02 | 0.00474 | 20.87 |  |
| 18. 8. | с101-2797 | Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм | 10 шт. | 40 | 9.48 | 50.90 | 483 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 77% | 501 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 48% | 312 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 007 |
| 19. | Е15-02-024-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску(3 слоя) | 100 м2 отделываемой поверхности |  | 0.12 | 49 432.34 | 5 932 |
|  |  | Объем: 4*3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 229.1628 | 27.499536 | 157.500 | 4 331 |
| 19. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.2775 | 0.3933 | 181.515 | 71 |
| 19. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.445625 | 0.053475 | 327.05 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 12 |
| 19. 4. | Х11-0901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 2.831875 | 0.339825 | 186.12 | 63 |
|  |  |  | (1) |  |  | 173.42 | 59 |
| 19. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.71875 | 0.08625 | 935.00 | 81 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 17 |
| 19. 6. | С101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6x25 мм | т | 0.002 | 0.00024 | 81 754.24 | 20 |
| 19. 7. | С101-0622 | Миткаль <Т-2> суровый (суровье) | 10 м | 1.71 | 0.2052 | 130.41 | 27 |
| 19. 8. | С101-1839 | Клей казеиновый | т | 0.0048 | 0.000576 | 137 717.52 | 79 |
| 19. 9. | С101-2509 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 105 | 12.6 | 88.09 | 1 110 |
| 19. 10. | С402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0.03 | 0.0036 | 2 533.87 | 9 |
| 19. 11. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.49 | 0.0588 | 3 308.86 | 195 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 3 522 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 629 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11 082 |
| 20. | Е11-01-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 покрытия |  | 0.015 | 22 359.47 | 335 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 53.468675 | 0.802030125 | 143.010 | 115 |
| 20. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4.0825 | 0.0612375 | 190.821 | 12 |
| 20. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 1.725 | 0.025875 | 569.64 | 15 |
|  |  |  | (1) |  |  | 173.42 | 4 |
| 20. 4. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1.193125 | 0.017896875 | 327.05 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 4 |
| 20. 5. | Х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1.164375 | 0.017465625 | 512.55 | 9 |
|  |  |  | (1) |  |  | 173.42 | 3 |
| 20. 6. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 5.6925 | 0.0853875 | 2.89 |  |
| 20. 7. | С401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 3.06 | 0.0459 | 4 135.22 | 190 |
| 20. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.0525 | 20.87 | 1 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 119 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 65 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 519 |
| 21. | Е11-01-015-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 | 100 м2 покрытия |  | 0.21 | 2 426.72 | 510 |
|  |  | Объем: 1.5*14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |
| 21. 1. | З1-1022 | Рабочий строитель среднего разряда 2,2 | чел.-ч | 1.573775 | 0.33049275 | 143.010 | 47 |
| 21. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.273125 | 0.05735625 | 232.960 | 13 |
| 21. 3. | Х03-0954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.273125 | 0.05735625 | 327.05 | 19 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 13 |
| 21. 4. | Х11-1301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 1.164375 | 0.24451875 | 2.89 | 1 |
| 21. 5. | С401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0.51 | 0.1071 | 4 135.22 | 443 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 94% | 56 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 51% | 31 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 597 |
| 22. | Е15-04-007-07 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.53 | 14 642.35 | 7 760 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |
| 22. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 64.2735 | 34.064955 | 157.500 | 5 365 |
| 22. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02875 | 0.0152375 | 199.310 | 3 |
| 22. 3. | Х03-0952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0.02875 | 0.0152375 | 271.42 | 4 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 3 |
| 22. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.186875 | 0.09904375 | 935.00 | 93 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 20 |
| 22. 5. | С101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.88 | 0.4664 | 105.40 | 49 |
| 22. 6. | С101-1757 | Ветошь | кг | 0.36 | 0.1908 | 17.21 | 3 |
| 22. 7. | С101-3512 | Краска акриловая ВД-АК 2180, ВГТ | т | 0.03 | 0.0159 | 63 214.70 | 1 005 |
| 22. 8. | С101-3585 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.034 | 0.01802 | 48 475.00 | 874 |
| 22. 9. | С101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 20 | 10.6 | 34.66 | 367 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 80% | 4 294 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 37% | 1 986 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 14 041 |
| 23. | Ц08-03-594-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |  | 0.03 | 25 351.52 | 761 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 23. 1. | З1-2042 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 | чел.-ч | 135.2 | 4.056 | 178.470 | 724 |
| 23. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.3 | 0.009 | 232.960 | 2 |
| 23. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.3 | 0.009 | 691.42 | 6 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 2 |
| 23. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.3 | 0.009 | 935.00 | 8 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 2 |
| 23. 5. | С405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.00315 | 0.0000945 | 3 308.86 |  |
| 23. 6. | С507-0701 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 2.8 | 0.084 | 86.23 | 7 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 588 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 378 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 727 |
| 24. | Е20-06-018-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью до 5 кВт | 1 сплит-система |  | 1 | 1 479.19 | 1 479 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |
| 24. 1. | З1-1050 | Рабочий строитель среднего разряда 5 | чел.-ч | 5.0784 | 5.0784 | 199.310 | 1 012 |
| 24. 2. | Х13-4041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0.08625 | 0.08625 | 12.07 | 1 |
| 24. 3. | Х33-1454 | Перфоратор электрический мощностью 1,5 кВт, энергией удара до 18 Дж | маш.-ч | 0.77625 | 0.77625 | 47.23 | 37 |
| 24. 4. | С101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0.00007 | 0.00007 | 68 500.00 | 5 |
| 24. 5. | С101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм | 10 шт. | 0.4 | 0.4 | 2.39 | 1 |
| 24. 6. | С301-7425 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 1 | 1 | 423.56 | 424 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 992 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 567 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3 037 |
| 25. | Е20-01-001-05 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 355 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0.142 | 91 684.80 | 13 019 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225 |  |  |  |  |  |
| 25. 1. | З1-1032 | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 | чел.-ч | 203.255025 | 28.86221355 | 157.500 | 4 546 |
| 25. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.618125 | 0.08777375 | 232.960 | 20 |
| 25. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.618125 | 0.08777375 | 640.17 | 56 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 20 |
| 25. 4. | Х03-0403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0.560625 | 0.07960875 | 16.14 | 1 |
| 25. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 2.32875 | 0.3306825 | 45.12 | 15 |
| 25. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.89125 | 0.1265575 | 935.00 | 118 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 25 |
| 25. 7. | С101-0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая <Гэлан> | т | 0.00501 | 0.00071142 | 61 694.92 | 44 |
| 25. 8. | С101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00041 | 0.00005822 | 84 557.20 | 5 |
| 25. 9. | С101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 8 | 1.136 | 138.54 | 157 |
| 25. 10. | С101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0.011 | 0.001562 | 66 827.30 | 104 |
| 25. 11. | С509-0989 | Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН диаметром 8-10 мм | т | 0.00089 | 0.00012638 | 237 600.00 | 30 |
| 25. 12. | с301-1775 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм | м2 | 100 | 14.2 | 538.26 | 7 643 |
| 25. 13. | с301-1819 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 0.02 | 0.00284 | 105 217.36 | 299 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 98% | 4 475 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 56% | 2 557 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20 051 |
| 26. | Ц08-02-397-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м |  | 0.24 | 4 149.48 | 996 |
|  |  | Объем: 12+12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 26. 1. | З1-2038 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 8.56 | 2.0544 | 169.280 | 348 |
| 26. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.17 | 0.5208 | 176.164 | 92 |
| 26. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.1 | 0.024 | 691.42 | 17 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 6 |
| 26. 4. | Х03-0902 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | маш.-ч | 2.07 | 0.4968 | 253.06 | 126 |
|  |  |  | (1) |  |  | 173.42 | 86 |
| 26. 5. | Х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.93 | 0.4632 | 45.12 | 21 |
| 26. 6. | Х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 1.77 | 0.4248 | 6.56 | 3 |
| 26. 7. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 0.024 | 935.00 | 22 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 5 |
| 26. 8. | С101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 2.14 | 0.5136 | 54.96 | 28 |
| 26. 9. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 1.25 | 0.3 | 66.80 | 20 |
| 26. 10. | С101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0.3 | 0.072 | 146.66 | 11 |
| 26. 11. | С502-0639 | Муфта | шт. | 6 | 1.44 | 10.63 | 15 |
| 26. 12. | С509-0166 | Серьга | шт. | 30 | 7.2 | 52.58 | 379 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 356 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 229 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 581 |
| 27. | Ц08-02-363-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) | Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 1 шт. |  | 14 | 1 373.24 | 19 225 |
|  |  | Начисления: Н17= 2 |  |  |  |  |  |
| 27. 1. | З1-2041 | Рабочий монтажник среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 2.73 | 38.22 | 175.750 | 6 717 |
| 27. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.08 | 15.12 | 232.960 | 3 522 |
| 27. 3. | Х02-1102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.02 | 0.28 | 691.42 | 194 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 65 |
| 27. 4. | Х03-1050 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 1.06 | 14.84 | 776.84 | 11 528 |
|  |  |  | (1) |  |  | 232.96 | 3 457 |
| 27. 5. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 0.28 | 935.00 | 262 |
|  |  |  | (1) |  |  | 199.31 | 56 |
| 27. 6. | С101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0.1 | 1.4 | 66.80 | 94 |
| 27. 7. | С101-2143 | Краска | кг | 0.5 | 7 | 42.37 | 297 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 81% | 8 294 |
|  |  | Сметная прибыль |  |  |  | 52% | 5 324 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 32 843 |
| 28. | С10Прайс лист. | Ворота секционные промышленные ProTREND 5000мм*3000мм, с цепным редуктор. Ком,предл. (в стоимость ворот входит : монтажные работы,демонтаж ворот) | компл. |  | 1 | 177 583.33 | 177 583 |
| 29. | С11Прайс лист. | Ворота секционные промышленные ProTREND 6000мм*3000мм, с цепным редуктор. Ком,предл. (в стоимость ворот входит : монтажные работы,демонтаж ворот) | компл. |  | 1 | 185 166.67 | 185 167 |
|  | . ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 515 649 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 31 264 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=56 - по стр. 12; %=81 - по стр. 23, 26, 27) |  |  |  |  |  | 13 922 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 12; %=52 - по стр. 23, 26, 27) |  |  |  |  |  | 8 607 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 53 793 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 401 427 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 17; %=77 - по стр. 18; %=80 - по стр. 19, 22; %=94 - по стр. 20, 21) |  |  |  |  |  | 24 355 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=43 - по стр. 17; %=48 - по стр. 18; %=37 - по стр. 19, 22; %=51 - по стр. 20, 21) |  |  |  |  |  | 11 601 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 437 383 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 68 460 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 13, 14, 16) |  |  |  |  |  | 11 951 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 13, 14, 16) |  |  |  |  |  | 10 046 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 90 457 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 14 498 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 24, 25) |  |  |  |  |  | 5 466 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 24, 25) |  |  |  |  |  | 3 124 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 23 088 |
|  | . ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  | 604 721 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 55 694 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 33 378 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 64 023 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 6 877 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 70 900 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 387.56928 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 30.648065 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 418.21734 |
|  | Непредвиденные работы и затраты 2,0 % |  |  |  |  | 2 | 12 094 |
|  | Итого с непредвиденными работами и затратами |  |  |  |  |  | 616 815 |
|  | НДС 20 % |  |  |  |  | 20 | 123 363 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  | 740 178 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 551 334 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 44 808 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 7; %=81 - по стр. 10, 11, 23, 26, 27; %=56 - по стр. 12) |  |  |  |  |  | 20 033 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 7, 10, 11, 23, 26, 27; %=32 - по стр. 12) |  |  |  |  |  | 12 535 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 77 376 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 404 460 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 2; %=77 - по стр. 3, 18; %=84 - по стр. 6; %=90 - по стр. 17; %=80 - по стр. 19, 22; %=94 - по стр. 20, 21) |  |  |  |  |  | 26 582 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 2; %=48 - по стр. 3, 6, 18; %=43 - по стр. 17; %=37 - по стр. 19, 22; %=51 - по стр. 20, 21) |  |  |  |  |  | 12 931 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 443 973 |
|  | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 85 611 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 1, 4, 5, 13, 14, 16) |  |  |  |  |  | 20 206 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 1, 4, 5, 13, 14, 16) |  |  |  |  |  | 16 985 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 122 802 |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 16 455 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 8, 9; %=98 - по стр. 24, 25) |  |  |  |  |  | 6 692 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 8, 9; %=56 - по стр. 24, 25) |  |  |  |  |  | 3 902 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 27 049 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 671 200 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 73 513 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 46 353 |
|  | Оплата основных рабочих |  |  |  |  |  | 83 389 |
|  | Оплата механизаторов |  |  |  |  |  | 11 916 |
|  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  | 95 305 |
|  | Трудозатраты осн. рабочих |  |  |  |  |  | 504.54998 |
|  | Трудозатраты механизаторов |  |  |  |  |  | 53.089905 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  | 557.63989 |
|  | Непредвиденные работы и затраты 2,0 % |  |  |  |  | 2 | 13 424 |
|  | Итого с непредвиденными работами и затратами |  |  |  |  |  | 684 624 |
|  | НДС 20 % |  |  |  |  | 20 | 136 925 |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |  | 821 549 |

| Составил: | Ермошкина Е.В. |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: |  |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |