Раздел 2. Техническое задание

(описание объекта закупки и условий исполнения контракта).

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования для сварки оптических волокон | Комплект оборудования для сварки оптических волокон в составе: 1) Аппарат для сварки оптических волокон, 2 шт. Поддерживаемые волокна: -одномодовые; -многомодовые; -cо смещенной дисперсией; -нечувствительные к изгибам; Свариваемый диаметр оболочки, -диапазон от 80 до 150 мкм; Диаметр защитного покрытия, -диапазон от 100 до 3000 мкм; Длина зачищаемых волокон, -диапазон от 5 до 15 мм; Метод юстировки волокон: -по сердцевине волокна; -по оболочке волокна; Оценка потерь сварки: -по сердцевине волокна; -по оболочке волокна; -Преднамеренное внесение потерь для создания в линии фиксированного аттенюатора: -диапазон ослабления от 0,1 до 15 дБ; -шаг не более 0,1 дБ; Оптические потери при сварке не более: -0,02 дБ для одномодовых волокон; -0,01 дБ для многомодовых; -0,04 дБ для волокон cо смещенной дисперсией; Обратные оптические потери от сварного соединения не менее 50 дБ; Меню на русском языке; Количество предустановленных и настраиваемых пользователем программ не менее 100; Цветной жидкокристаллический дисплей; Увеличение изображения волокна, кратность не менее 200; Способ калибровки дуги: -автоматический; -ручной; Печка термоусадки со встроенным нагревателем, с не менее 10 режимами нагрева; Длина применяемых термоусадочных трубок: -диапазон от 40 до 60 мм; Ресурс батареи, не менее 200 сварок с термоусадкой; Ресурс электродов, не менее 5000 сварок; Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота) -не более 250x250x250 мм; Масса, не более 5 кг; Электропитание: AC 220В, 50Гц, DC 12В; Подключение к ПК по разъему USB; В комплект входит: -Кейс для переноски не менее 1 шт.; -Устройство зажима волокна не менее 1 шт.; -Шестигранный ключ не менее 1 шт.; -Комплект запасных электродов не менее 1 комплекта; -Сетевой шнур питания не менее 1 шт.; -USB кабель не менее 1 шт.; -Приемный лоток для термоусадочных трубок не менее 1 шт.; -Отвертка не менее 1 шт.; -Дозатор для спирта не менее 1 шт.; 2) Скалыватель оптических волокон до 125 мкм, 4 шт. Диаметр скалываемого волокна: 125 ± 5 мкм; Диаметр защитного покрытия волокна: -диапазон от 160 до 900 мкм; Отклонение от угла скола в 90 градусов не более 0.5 градуса; Ресурс ножа не менее 50 000 сколов; Длина очищенного волокна после скола (для единичного волокна в покрытии менее 250 мкм): -диапазон от 5 до 20 мм; (для единичного волокна в покрытии более 250 мкм): -диапазон от 10 до 20 мм; Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота) -не более 200 x 200 x 200 мм; Вес не более: 1 кг; Электропитание: гальванические элементы питания; В комплект входит: -Устройство зажима волокна не менее 1 шт.; -Шестигранный ключ не менее 1 шт.; -Футляр не менее 1 шт.; 3) Аппарат для сварки оптических волокон, сохраняющих поляризацию, 1 шт.; Поддерживаемые волокна: -одномодовые; -многомодовые; -cо смешенной дисперсией; -с ненулевой смещенной дисперсией; -нечувствительные к изгибам; -легированное эрбием волокно; -волокна с сохранением поляризации; Свариваемый диаметр оболочки: -диапазон от 60 до 1200 мкм; Диаметр защитного покрытия: -диапазон от 100 до 2300 мкм; Перемещение обрабатываемого участка волокна: -диапазон от 0 до 30 мм; Перемещение электродов вдоль волокна: -диапазон от 0 до 10 мм; Расстояние между электродами: -диапазон от 1 до 3 мм; Тест на растяжение: -диапазон от 2 до 2,4 Н; Метод юстировки волокон: -по сердцевине волокна; -по оболочке волокна; -по видимому изображению торцов волокон; -Преднамеренное внесение потерь для создания в линии фиксированного аттенюатора: -диапазон ослабления от 0,1 до 15 дБ; -шаг не более 0,1 дБ; Оптические потери при сварке не более: -0,03 дБ для одномодовых волокон; -0,02 дБ для многомодовых; -0,05 дБ для волокон с ненулевой смещенной дисперсией; Коэффициент экстинкции поляризации при сварке волокна с сохранением поляризации: -для волокон типа PANDA не менее 40 дБ; -для других типов волокон не менее 30 дБ; Обратные оптические потери от сварного соединения не менее 50 дБ; Меню на русском языке; Количество предустановленных и настраиваемых пользователем программ не менее 100; Цветной жидкокристаллический дисплей; Увеличение изображения волокна: -диапазон кратности от 100 до 300; Печка термоусадки со встроенным нагревателем, с не менее 30 режимами нагрева; Длина применяемых термоусадочных трубок: -диапазон от 40 до 60 мм; Ресурс электродов не менее 2500 сварок; Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота) -не более 500x500x500 мм; Масса не более 25 кг; Электропитание AC 220В, 50Гц; Подключение к ПК по разъему USB; В комплект входит: -Кейс для переноски не менее 1 шт.; -Держатель волокна 250 мкм не менее 1 шт.; -Держатель волокна 400 мкм не менее 1 шт.; -Держатель волокна 600 мкм не менее 1 шт.; -Держатель волокна 800 мкм не менее 1 шт.; -Держатель волокна 1000 мкм не менее 1 шт.; -Держатель волокна 1200 мкм не менее 1 шт.; -Блок питания 220В не менее 1 шт.; -Шнур питания 220В не менее 1 шт.; -Запасные электроды не менее 1 комплекта; -USB кабель не менее 1 шт.; -Безворсовые палочки для очистки не менее 1 комплекта; 4) Скалыватель оптических волокон до 250 мкм, 1 шт. Диаметр волокна: -диапазон от 80 до 250 мкм; Диаметр защитного покрытия волокна: -диапазон от 160 до 2000 мкм; Длина очищенного волокна после скола: -диапазон от 5 до 40 мм; Угловые сколы: -диапазон от 0 до 15 градусов; Ресурс ножа не менее 20 000 сколов; Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота): -не более 200 x 200 x 200 мм; Вес не более 2 кг; Электропитание: AC 220В, 50Гц и гальванические элементы питания; В комплект входит: -Адаптер питания не менее 1 шт.; -Шнур питания не менее 1 шт.; -Шестигранный ключ не менее 1 шт.; 5) Угловой скалыватель оптических волокон, 1 шт. Диаметр волокна: -диапазон от 80 до 1250 мкм; Диаметр защитного покрытия волокна: -диапазон от 160 до 3000 мкм; Длина очищенного волокна после скола: -диапазон от 5 до 40 мм; Отклонение угла скола от 90 градусов: -Для волокна диаметром 125 мкм не более 0.5 градуса; -Для волокна диаметром 400 мкм не более 0.4 градуса; -Для волокна диаметром 1000 мкм не более 0.75 градуса; Угловые сколы: -диапазон от 0 до 15 градусов; Ресурс ножа не менее 20 000 сколов; Количество предустановленных и настраиваемых пользователем программ не менее 100; Жидкокристаллический дисплей; Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота): -не более 500 x 500 x 500 мм; Вес не более 10 кг; Электропитание: АС 220В, 50Гц; Подключение к ПК по разъему USB; В комплект входит: -Адаптер питания не менее 1 шт.; -Шнур питания не менее 1 шт.; -Шестигранный ключ не менее 1 шт.; -USB кабель не менее 1 шт.; -Проставка 30 мкм, не менее 1 шт.; -Проставка 50 мкм, не менее 1 шт.; -Проставка 100 мкм, не менее 1 шт.; 6) Набор держателей волокна в диапазоне от 80 до 1750 мкм, 1 комплект. Держатели для оптического волокна диаметром: -диапазон от 60 до 100 мкм – 4 шт.; -диапазон от 100 до 150 мкм – 4 шт.; -диапазон от 125 до 200 мкм – 4 шт.; -диапазон от 200 до 300 мкм – 4 шт.; -диапазон от 300 до 500 мкм – 4 шт.; -диапазон от 500 до 700 мкм – 4 шт.; -диапазон от 700 до 900 мкм – 4 шт.; -диапазон от 900 до 1100 мкм – 4 шт.; -диапазон от 1100 до 1400 мкм – 4 шт.; -диапазон от 1400 до 1700 мкм – 4 шт.; -диапазон от 1600 до 1900 мкм – 4 шт.; 7) Термостриппер для оптических волокон, 1 шт. Диаметр оболочки волокна: 125 ± 5 мкм; Зачищаемая длина волокна: -диапазон от 0 до 35 мм; Температура нагрева: -диапазон от 120 до 180 °C; Время нагрева не более 5 сек; Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота): не более 200х200х200 мм; Вес не более 1 кг; Электропитание 220В, 50 Гц; В комплект входит: -Адаптер питания, не менее 1 шт. -Шнур питания, не менее 1 шт. -Чистящая щетка, не менее 1 шт. 8) Восстановитель защитного покрытия, 1 шт. Диаметры восстанавливаемого покрытия: -диапазон от 200 до 1000 мкм; (в диапазоне от 200 до 500 мкм шаг не более 50 мкм, в диапазоне от 500 до 1000 мкм шаг не более 100 мкм); Длина восстанавливаемого покрытия: -диапазон от 5 до 50 мм; Используемый акрилат: -вязкость диапазон от 2000 до 6000 сантипауз, -длина волны отверждения 365±15 нм; Встроенная ультрафиолетовая (УФ) лампа; -длина волны 365±15 нм; -длина волны УФ лампы должна точно соответствовать длине волны отверждения акрилата; Объем резервуара для акрилата не менее 30 мл; Время восстановления не более 30 с (для восстановлении покрытия длиной 20 мм и диаметром 280 мкм); Количество предустановленных и настраиваемых пользователем программ не менее 100; Цветной жидкокристаллический дисплей; Интерфейс USB для подключения к ПК; Габаритные размеры (Длина х Ширина х Высота): -не более 500х500х500 мм; Вес не более 5 кг; Электропитание AC 220В, 50Гц. | комплект | 1 |

Инструкция по заполнению первых частей заявок.

Участники закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «±» - должен указать конкретный показатель, соответствующий значениям, установленным документацией закупки.

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

- если значение параметра указывается со словами «в диапазоне от …до…», то указывается диапазон, где верхнее значение параметра равно указанному или превышает его, а нижнее значение параметра равно ему или не превышает его.

Остальные позиции остаются неизменными.

Сокращение «нм» - нанометр - дольная единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ), равная одной миллиардной доли метра (то есть 10−9 метра).

Сокращение «мкм» - микрометр - дольная единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ), равная одной миллионной доли метра (то есть    10−6 метра).

Требования к гарантийному сроку оборудования: не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12, акта проведения инструктажа. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12), акта проведения инструктажа допускается применение универсального передаточного документа.

Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме.