Раздел 2. Техническое задание

(описание объекта закупки и условий исполнения контракта).

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект опто-механических устройств. | Все составляющие комплекта оптомеханических устройств должны быть совместимы между собой по размеру, иметь совместимые отверстия для монтажа и крепления. Все составляющие комплекта должны быть совместимы с сотовыми оптическими плитами типа 1HT10-20-20 (Standa Ltd, Lithuania), имеющимися у заказчика, и иметь отверстия для крепления на сотовые оптические плиты типа 1HT10-20-20 (Standa Ltd, Lithuania). Сотовые оптические плиты типа 1HT10-20-20 (Standa Ltd, Lithuania) являются частью оптических столов, с которыми будет использоваться комплект оптомеханических устройств. Комплект оптомеханических устройств состоит из: 1) Платформа для крепления оптомеханических элементов под углом – 1 шт.: - Размер платформы (Ширина х Длина х Высота) не менее 70×100×75 мм; - Угол крепления монтажной поверхности к платформе 30 градусов и 60 градусов; - Отверстия для крепления на монтажной поверхности: не менее 10 шт. для винтов М6, не менее 3 шт. зенкованных отверстий для винтов M6, не менее 2 шт. сквозных пазов для винтов М6 длиной не менее 70 мм; - Отверстия для крепления платформы к оптическому столу для двух перпендикулярных сторон: не менее 5 шт. для винтов М6, не менее 2 шт. зенкованных отверстий для винтов М6 и не менее 2 шт. сквозных пазов длиной не менее 60 мм на одной из сторон; не менее 5 шт. отверстий для винтов М6 и не менее 2 шт. сквозных пазов длиной не менее 30 мм для винтов М6 на другой стороне; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,5 кг. Рисунок 1 – Пример внешнего вида платформы для крепления оптомеханических элементов под углом. 2) Монтажный кронштейн – 2 шт.: - Размер кронштейна (Ширина х Длина х Высота) не менее 80×120×170 мм; - Отверстия для крепления оптомеханических элементов: не менее 20 шт. для винтов М6, не менее 2 шт. сквозных пазов для винтов М6 длиной не менее 60 мм; - Угол крепления монтажной поверхности: 90 градусов относительно плоскости оптического стола; - Отверстия для крепления кронштейна к оптическому столу: не менее 1 шт. сквозного отверстия для винтов М6, не менее 2 шт. сквозных пазов для винтов М6 длиной не менее 70 мм; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 1,5 кг. Рисунок 2 – Пример внешнего вида монтажного кронштейна. 3) Основания для крепления оптомеханических элементов к оптическому столу – 10 шт.: - Размер основания (Ширина х Длина х Высота) не менее 25×75×10 мм; - Отверстия для крепления оптомеханических элементов: не менее 1 шт. зенкованного отверстия в середине основания для винтов М6; - Прямые пазы для крепления к поверхности оптического стола: не менее 2 шт., длина не менее 20 мм, для винтов M6; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 3 – Пример внешнего вида основания для крепления оптомеханических элементов к оптическому столу. 4) Основания для крепления оптомеханических элементов к оптическому столу – 20 шт.: - Размер основания (Ширина х Длина х Высота) не менее 25×55×10 мм; - Отверстия для крепления оптомеханических элементов: не менее 1 шт. сквозного отверстия для винтов М6, метрическая резьба; - Прямые пазы для крепления к поверхности оптического стола: не менее 1 шт., длина не менее 30 мм, для винтов M6; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 4 – Пример внешнего вида основания для крепления оптомеханических элементов к оптическому столу. 5) Основания для крепления оптомеханических элементов к оптическому столу – 10 шт.: - Размер основания (Ширина х Длина х Высота) не менее 50×75×10 мм; - Отверстия для крепления оптомеханических элементов: не менее 3 шт. сквозных отверстий для винтов М6; - Прямые пазы для крепления к оптическому столу: не менее 2 шт., длина не менее 30 мм, для винтов M6; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 5 – Пример внешнего вида основания для крепления оптомеханических элементов к оптическому столу. 6) Основания для крепления держателей стержней с помощью прижима – 40 шт.: - Диаметр основания 31,8±0,2 мм; - Толщина основания 4,5±0,5 мм; - Тип крепления: шпилька с резьбой М6; - Шестигранное отверстие не менее 1 шт. снизу основания для затягивания основания; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: нержавеющая сталь; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 6 – Пример внешнего вида основания для крепления держателей стержней с помощью прижима. 7) Кинематический держатель оптических элементов – 5 шт.: - Размер держателя (Ширина х Длина х Высота) не менее 65×60×65 мм; - Диаметр удерживаемого оптического элемента 50,9±0,1 мм; - Крепление для кинематического держателя диаметром 39±1 мм не менее 1 шт.; - Винты регулировки: не менее 2 шт. для разных осей; - Диапазон углов регулировки положения оптического элемента от -5 до +5 градусов; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,5 кг. Рисунок 7 – Пример внешнего вида кинематического держателя оптических элементов. 8) Компактный держатель фильтров – 2 шт.: - Размер держателя (Ширина х Длина х Высота) не менее 5×10×30 мм; - Количество держателей: не менее 2 шт.; - Расстояние между фильтрами не менее 2 мм; - Отверстия для крепления: не менее 1 шт. в основании для винтов М4; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 8 – Пример внешнего вида компактного держателя фильтров. 9) Держатель оптических элементов на кардановом подвесе – 1 шт.: - Размер держателя (Ширина х Длина х Высота) не менее 20×80×100 мм; - Диаметр удерживаемого оптического элемента 50,9±0,1 мм; - Градуированные регуляторы углов не менее 2 шт.; - Диапазон регулировки углов от -2 до +2 градусов; - Отверстия для монтажа на двух торцевых сторонах не менее 5 шт., резьба М4; - Стопорное кольцо крепления удерживаемых оптических элементов не менее 1 шт.; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,5 кг. Рисунок 9 – Пример внешнего вида держателя оптических элементов на кардановом подвесе. 10) Компактный гониометр – 1 шт.: - Размер гониометра вместе с регулятором (Ширина х Длина х Высота) не менее 25×45×15 мм; - Расстояние от верхней поверхности до виртуальной точки вращения не менее 10 мм и не более 15 мм; - Диапазон регулировки углов от -15 до +15 градусов; - Регулятор положения гониометра не менее 1 шт.; - Точность регулировки углов не более 10 угловых минут; - Отверстия для крепления оптомеханических элементов на платформу: не менее 5 шт. для винтов М3, не менее 4 шт. для винтов М2,5; - Пазы для крепления гониометра к оптическому столу: не менее 2 шт. для винтов M3; - Размеры монтажной поверхности для крепления оптомеханических элементов (Ширина х Длина х Высота) не менее 25×25×10 мм; - Блокировочный винт для установки положения гониометра не менее 1 шт.; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,5 кг. Рисунок 10 – Пример внешнего вида гониометра. 11) Компактный гониометр – 1 шт.: - Размер гониометра вместе с регулятором (Ширина х Длина х Высота) не менее 25×45×15 мм; - Расстояние от верхней поверхности до виртуальной точки вращения не менее 25 мм и не более 30 мм; - Диапазон регулировки углов от -10 до +10 градусов; - Регулятор положения гониометра не менее 1 шт.; - Точность регулировки углов не более 10 угловых минут; - Отверстия для монтажа на платформу: не менее 5 шт. для винтов М3, не менее 4 шт. для винтов М2,5; - Пазы для крепления гониометра к оптическому столу: не менее 2 шт. для винтов M3; - Размеры монтажной поверхности для крепления оптомеханических элементов (Ширина х Длина х Высота) не менее 25×25×10 мм; - Блокировочный винт для установки положения гониометра не менее 1 шт.; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,5 кг. Рисунок 11 – Пример внешнего вида гониометра. 12) Моторизированный гониометр – 1шт.: - Размер гониометра вместе с моторизированным приводом (Ширина х Длина х Высота) не менее 50×150×20 мм; - Расстояние от верхней поверхности до виртуальной точки вращения не менее 25 мм и не более 30 мм; - Диапазон регулировки углов от -8 до +8 градусов; - Точность регулировки углов не более 10 угловых минут; - Допустимая нагрузка не менее 0,2 кг; - Отверстия для монтажа на платформу: не менее 10 шт. для винтов М2,5, не менее 10 шт. для винтов М4; - Размер монтажной поверхности для крепления оптомеханических элементов (Ширина х Длина х Высота) не менее 30×40×15 мм; - Пазы для крепления гониометра к оптическому столу: не менее 2 шт. для винтов M6; - Сдвиг моторизированного привода в диапазоне от 0 до 10 мм; - Люфт не более 10 мкм; - Скорость сдвига моторизированного привода в диапазоне от 100 мкм в секунду до 2 мм в секунду; - Разрешение перемещения не более 100 нм; - Длина кабеля не менее 0,5 м; - Блокировочный винт для установки положения гониометра не менее 1 шт.; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,5 кг. Рисунок 12 – Пример внешнего вида моторизированного гониометра. 13) Кинематическое основание – 3 шт.: - Размер кинематического основания (Ширина х Длина х Высота) не менее 70×70×20 мм; - Не менее 2 шт. устанавливаемых пластин; - Угловая повторяемость не более 100 мкрад; - Пластины связаны с использованием не менее 2 пар магнитов с удерживающей силой не менее 1 кг. - Отверстия для крепления оптомеханических компонентов: не менее 5 шт. для винтов М6; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,5 кг. Рисунок 13 – Пример внешнего вида кинематического основания. 14) Прецизионный кинематический держатель – 10 шт.: - Размер (Ширина х Длина х Высота) не менее 40×70×70 мм; - Диаметр удерживаемого оптического элемента 50,9±0,1 мм; - Количество регулировочных винтов не менее 3 шт.; - Диапазон регулировки углов от -4 до +4 градусов; - Угловое разрешение не более 5 мрад на оборот; - Отверстия для крепления кинематического держателя: не менее 5 шт. на двух торцевых сторонах для винтов М4; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,5 кг. Рисунок 14 – Пример внешнего вида прецизионного кинематического держателя. 15) Держатель-транслятор – 5 шт.: - Размер (Ширина х Длина х Высота) не менее 10×50×55 мм - Диапазон перемещения держателя не менее 2 мм в двух ортогональных направлениях перпендикулярно оптической оси; - Диаметр удерживаемого оптического элемента 25,6±0,2 мм; - Количество регулировочных винтов не менее 2 шт.; - Разрешение перемещения держателя не более 250 мкм на оборот; - Отверстия для крепления держателя: не менее 1 шт. снизу держателя-транслятора для винтов М4; - Стопорное кольцо для удерживания оптомеханических элементов не менее 1 шт.; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 15 – Пример внешнего вида держателя-транслятора. 16) Держатель оптики – 2 шт.: - Размер (Ширина х Длина х Высота) не менее 20×80×85 мм - Диапазон перемещения держателя не менее 2 мм в двух ортогональных направлениях перпендикулярно оптической оси; - Количество регулировочных винтов не менее 2 шт.; - Диаметр удерживаемого оптического элемента 50,9±0,1 мм; - Разрешение перемещения держателя не более 250 мкм на оборот; - Отверстия для крепления держателя: не менее 1 шт. снизу держателя для винтов М4; - Стопорное кольцо для удерживания оптомеханических элементов не менее 1 шт.; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 16 – Пример внешнего вида держателя оптики. 17) Платформа с микрометрическим винтом – 2 шт.: - Размер платформы для крепления оптомеханических элементов (Ширина х Длина х Высота) не менее 60×60×20 мм - Размер платформы вместе с микрометрическим винтом (Ширина х Длина х Высота) не менее 75×120×20 мм; - Сдвиг платформы в диапазоне от 0 до 25 мм; - Отверстия для крепления к оптическому столу: не менее 2 шт. зенкованных отверстий для винтов М6; - Отверстия для крепления оптомеханических элементов на платформу: не менее 5 шт. для винтов М6; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 1 кг. Рисунок 17 – Пример внешнего вида платформы с микрометрическим винтом. 18) Основание для крепления трансляторов – 1 шт.: - Размер (Ширина х Длина х Высота) не менее 60×80×10 мм; - Пазы для крепления к оптическому столу: не менее 2 шт., длина не менее 50 мм, для винтов М6; - Отверстия на основании для крепления оптомеханических элементов: не менее 4 шт. зенкованных отверстий для винтов М6; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,5 кг. Рисунок 18 – Пример внешнего вида основания для крепления трансляторов. 19) Оптическая плита – 5 шт.: - Размер плиты (Ширина х Длина х Высота) не менее 100×150×10 мм; - Монтажные отверстия для оптомеханических элементов не менее 20 шт.: сетка отверстий M6 с шагом в 25±0,1 мм, сетка отверстий расположена на расстоянии не более 12,5±0,1 мм от края плиты для согласования с оптическим столом; - Не менее 4 шт. сквозных отверстий для крепления плиты к оптическому столу для винтов М6; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,5 кг. Рисунок 19 – Пример внешнего вида оптической плиты. 20) Оптическая плита – 2 шт.: - Размер плиты (Ширина х Длина х Высота) не менее 150×150×10 мм; - Монтажные отверстия для оптомеханических элементов не менее 30 шт.: сетка отверстий M6 с шагом в 25±0,1 мм, сетка отверстий расположена на расстоянии 12,5±0,1 мм от края плиты; - Не менее 4 шт. сквозных отверстий для крепления плиты к оптическому столу для винтов М6; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 1 кг. Рисунок 20 – Пример внешнего вида оптической плиты. 21) Оптическая плита – 1 шт.: - Размер плиты (Ширина х Длина х Высота) не менее 200×200×10 мм; - Монтажные отверстия для оптомеханических элементов не менее 60 шт.: сетка отверстий M6 с шагом в 25±0,1 мм, сетка отверстий расположена на расстоянии 12,5±0,1 мм от края плиты; - Не менее 4 шт. сквозных отверстий для крепления плиты к оптическому столу для винтов М6; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 1,5 кг. Рисунок 21 – Пример внешнего вида оптической плиты. 22) Оптическая плита – 1 шт.: - Размер плиты (Ширина х Длина х Высота) не менее 300×300×10 мм; - Монтажные отверстия для оптомеханических элементов не менее 100 шт.: сетка отверстий M6 с шагом в 25±0,1 мм, сетка отверстий расположена на расстоянии 12,5±0,1 мм от края плиты; - Не менее 4 шт. сквозных отверстий для крепления плиты к оптическому столу для винтов М6; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 3 кг. Рисунок 22 – Пример внешнего вида оптической плиты. 23) Оптическая плита – 1 шт.: - Размер плиты (Ширина х Длина х Высота) не менее 300×450×10 мм; - Монтажные отверстия для оптомеханических элементов не менее 200 шт.: сетка отверстий M6 с шагом в 25±0,1 мм, сетка отверстий расположена на расстоянии 12,5±0,1 мм от края плиты; - Не менее 5 шт. сквозных отверстий для крепления плиты к оптическому столу для винтов М6; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 5 кг. Рисунок 23 – Пример внешнего вида оптической плиты. 24) Оптическая плита – 1 шт.: - Размер плиты (Ширина х Длина х Высота) не менее 600×1200×10 мм; - Монтажные отверстия для оптомеханических элементов не менее 1000 шт.: сетка отверстий M6 с шагом в 25±0,1 мм, сетка отверстий расположена на расстоянии 12,5±0,1 мм от края плиты; - Не менее 5 шт. сквозных отверстий для крепления плиты к оптическому столу для винтов М6; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 25 кг. Рисунок 24 – Пример внешнего вида оптической плиты. 25) Оптическая плита – 2 шт.: - Размер плиты (Ширина х Длина х Высота) не менее 600×600×10 мм; - Монтажные отверстия для оптомеханических элементов не менее 500 шт.: сетка отверстий M6 с шагом в 25±0,1 мм, сетка отверстий расположена на расстоянии 12,5±0,1 мм от края плиты; - Не менее 5 шт. сквозных отверстий для крепления плиты к оптическому столу для винтов М6; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 15 кг. Рисунок 25 – Пример внешнего вида оптической плиты. 26) Оптическая плита – 1 шт.: - Размер плиты (Ширина х Длина х Высота) не менее 600×900×10 мм; - Монтажные отверстия для оптомеханических элементов не менее 800 шт.: сетка отверстий M6 с шагом в 25±0,1 мм, сетка отверстий расположена на расстоянии 12,5±0,1 мм от края плиты; - Не менее 5 шт. сквозных отверстий для крепления плиты к оптическому столу для винтов М6; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 20 кг. Рисунок 26 – Пример внешнего вида оптической плиты. 27) Монтажная пластина для флексурных (с пружиной) платформ – 6 шт.: - Размер пластины (Ширина х Длина х Высота) не менее 50×50×4 мм; - Отверстия для крепления монтажной пластины: не менее 4 шт. зенкованных отверстий для винтов М3; - Монтажные отверстия для крепления оптомеханических элементов: не менее 4 шт. для винтов М2, не менее 16 шт. для винтов М3, не менее 8 шт. для винтов М4; - Ширина выравнивающей канавки для оптомеханических элементов 3±0,1 мм; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 27 – Пример внешнего вида монтажной пластины. 28) Транслятор с микрометрическим винтом – 1 шт.: - Размер платформы для крепления оптомеханических элементов (Ширина х Длина х Высота) не менее 60×60×20 мм; - Размер платформы вместе с микрометрическим винтом (Ширина х Длина х Высота) не менее 60×100×20 мм; - Сдвиг платформы в диапазоне от 0 до 10 мм; - Отверстия для крепления к оптическому столу: не менее 2 шт. сквозных отверстий для винтов М6; - Монтажные отверстия для оптомеханических элементов: не менее 5 шт. для винтов М6, не менее 4 шт. для винтов М4; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,5 кг. Рисунок 28 – Пример внешнего вида транслятора с микрометрическим винтом. 29) Вертикальный транслятор – 2 шт.: - Размер платформы для крепления оптомеханических элементов (Ширина х Длина х Высота) не менее 60×60×6 мм; - Размер вертикального транслятора вместе с микрометрическим винтом (Ширина х Длина х Высота) не менее 60×80×60 мм; - Монтажные отверстия для оптомеханических элементов: не менее 10 шт. отверстий для винтов М6, не менее 10 шт. отверстий для винтов М4; - Отверстия для крепления транслятора к оптическому столу: не менее 5 шт. для винтов М6; - Регулировка высоты: один оборот микрометра обеспечивает регулировку высоты не более 0,5 мм; - Сдвиг платформы по высоте не менее 10 мм; - Грузоподъёмность платформы не менее 2 кг; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,5 кг. Рисунок 29 – Пример внешнего вида вертикального транслятора. 30) Стержень для держателей оптики – 5 шт.: - Цилиндрический стержень со сквозным отверстием по центру; - Высота стержня не менее 200 мм; - Диаметр стержня 38±1 мм; - Отверстия для крепления: на обоих концах стержня не менее 2 шт. для винтов М6; - Сквозное отверстие по центру стержня диаметром не более 10 мм для затягивания стержня; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: нержавеющая сталь; - Масса не более 2 кг. Рисунок 30 – Пример внешнего вида стержня для держателей оптики. 31) Держатель для стержней – 10 шт.: - Диаметр держателя не менее 25 мм; - Высота не менее 30 мм; - Диаметр удерживаемого стержня 12,8±0,1 мм; - Отверстия для крепления: не менее 1 шт. внизу держателя для винтов М6; - Фиксация стержня: пружинный винт; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 31 – Пример внешнего вида держателя для стержней. 32) Держатель для стержней – 20 шт.: - Диаметр держателя не менее 25 мм; - Высота не менее 40 мм; - Диаметр удерживаемого стержня 12,8±0,1 мм; - Отверстия для крепления: не менее 1 шт. внизу держателя для винтов М6; - Фиксация стержня: пружинный винт; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 32 – Пример внешнего вида держателя для стержней. 33) Держатель для стержней – 25 шт.: - Диаметр держателя не менее 25 мм; - Высота не менее 50 мм; - Диаметр удерживаемого стержня 12,8±0,1 мм; - Отверстия для крепления: не менее 1 шт. внизу держателя для винтов М6; - Фиксация стержня: пружинный винт; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 33 – Пример внешнего вида держателя для стержней. 34) Держатель для стержней – 25 шт.: - Диаметр держателя не менее 25 мм; - Высота не менее 75 мм; - Диаметр удерживаемого стержня 12,8±0,1 мм; - Отверстия для крепления: не менее 1 шт. внизу держателя для винтов М6; - Фиксация стержня: пружинный винт; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 34 – Пример внешнего вида держателя для стержней. 35) Держатель для стержней – 10 шт.: - Диаметр держателя не менее 25 мм; - Высота не менее 100 мм; - Диаметр удерживаемого стержня 12,8±0,1 мм; - Отверстия для крепления: не менее 1 шт. внизу держателя для винтов М6; - Фиксация стержня: пружинный винт; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,2 кг. Рисунок 35 – Пример внешнего вида держателя для стержней. 36) Держатель для стержней – 5 шт.: - Диаметр держателя не менее 25 мм; - Высота не менее 150 мм; - Диаметр удерживаемого стержня 12,8±0,1 мм; - Отверстия для крепления: не менее 1 шт. внизу держателя для винтов М6; - Фиксация стержня: пружинный винт; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,2 кг. Рисунок 36 – Пример внешнего вида держателя для стержней. 37) Транслятор по осям X, Y, Z с микрометрическим винтом – 2 шт.: - Количество микрометрических винтов не менее 3 шт.; - Степеней свободы не менее 3 (движение по осям X, Y, Z); - Сдвиг платформы в диапазоне от 0 до 25 мм по каждой оси; - Вертикальная грузоподъемность не менее 4 кг; - Горизонтальная грузоподъемность не менее 40 кг; - Размеры платформы для крепления оптомеханических элементов (Ширина х Длина х Высота) не менее 75×100×20; - Размеры транслятора вместе с микрометрическими винтами (Ширина х Длина х Высота) не менее 170×220×200 мм; - Монтажные отверстия на платформе для крепления оптомеханических элементов: не менее 15 шт. для винтов М6; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 3 кг. Рисунок 37 – Пример внешнего вида транслятора с микрометрическим винтом. 38) Плита-переходник – 4 шт.: - Размер (Ширина х Длина х Высота) не менее 50×50×5 мм; - Отверстия для крепления: не менее 4 шт. зенкованных отверстий для винтов М3; - Монтажные отверстия: не менее 10 шт. для винтов М6, не менее 10 шт. для винтов М4; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 38 – Пример внешнего вида плиты-переходника. 39) Платформа для оптических рельсов c креплением "ласточкин хвост" – 2 шт.: - Размер (Ширина х Длина х Высота) не менее 25×25×15 мм; - Отверстия для крепления: не менее 1 шт. зенкованных центральных отверстий для винтов М6; - Тип крепления к оптическому рельсу: «ласточкин хвост» согласно ГОСТ Р 52967-2008; - Фиксация на оптическом рельсе: пружинный фиксирующий винт; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 39 – Пример внешнего вида платформы для оптических рельсов c креплением "ласточкин хвост". 40) Платформа для оптических рельсов c креплением "ласточкин хвост" – 2 шт.: - Размер (Ширина х Длина х Высота) не менее 25×50×15 мм; - Отверстия для крепления: не менее 1 шт. зенкованных центральных отверстий для винтов М6, не менее 2 шт. отверстий для винтов М4; - Тип крепления к оптическому рельсу: «ласточкин хвост» согласно ГОСТ Р 52967-2008; - Фиксация на оптическом рельсе: пружинный фиксирующий винт; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 40 – Пример внешнего вида платформы для оптических рельсов c креплением "ласточкин хвост". 41) Оптический рельс с креплением типа "ласточкин хвост" – 2 шт.: - Размер (Ширина х Длина х Высота) не менее 15×150×10 мм; - Градуированная шкала; - Тип крепления: «ласточкин хвост» согласно ГОСТ Р 52967-2008; - Отверстия для крепления: не менее 5 шт. зенкованных отверстий вдоль шкалы для винтов М6, не менее 2 шт. отверстий для винтов М4 на боковых сторонах оптического рельса; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 41 – Пример внешнего вида оптического рельса с креплением типа "ласточкин хвост". 42) Держатель квадратных фильтров – 1 шт.: - Размер (Ширина х Длина х Высота) не менее 10×50×60 мм; - Для удерживания квадратных фильтров со стороной 50,9±0,1 мм; - Диапазон толщины удерживаемых фильтров от 1 до 5 мм; - Крепление фильтров: прижимы с нейлоновым покрытием не менее 2 шт.; - Отверстия для крепления держателя: не менее 1 шт. для винтов М6, метрическая резьба; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 42 – Пример внешнего вида держателя квадратных фильтров. 43) Зажим для оптических волокон – 4 шт.: - Размер зажима (Ширина х Длина х Высота) не менее 15×20×20 мм; - Диаметр зажимаемого оптического волокна в диапазоне от 150 до 300 мкм; - Тип зажима: V-образная канавка с резиновой прокладкой; - Фиксация зажимной ручки с помощью магнита; - Отверстия для крепления: не менее 1 шт. для винтов М4 внизу зажима; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 0,1 кг. Рисунок 43 – Пример внешнего вида зажима для оптических волокон. 44) Транслятор – 1 шт.: - Размер платформы для крепления оптомеханических элементов (Ширина х Длина х Высота) не менее 75×100×20 мм; - Размер транслятора с учётом микрометрического винта (Ширина х Длина х Высота) не менее 90×110×20; - Сдвиг платформы в диапазоне от 0 до 25 мм; - Расположение микрометрического винта: вдоль боковой стороны транслятора; - Монтажные отверстия для крепления оптомеханических элементов: не менее 20 шт. на платформе для винтов М6; - Отверстия для крепления транслятора к оптическому столу: не менее 4 шт. пазов для винтов М6 внизу транслятора; - Блокировочный винт для установки положения транслятора не менее 1 шт.; - Тип резьбы: метрическая; - Материал: алюминий; - Масса не более 1 кг. Рисунок 44 – Пример внешнего вида транслятора. | комплект | 1 |

Инструкция по заполнению первых частей заявок.

Участники закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

- «±» - должен указать конкретный показатель, соответствующий значениям, установленным документацией закупки.

- если значение параметра указывается со словами «в диапазоне от …до…», то указывается диапазон, где верхнее значение параметра равно указанному или превышает его, а нижнее значение параметра равно ему или не превышает его.

Остальные позиции остаются неизменными.

Сокращение «мкм» - микрометр - дольная единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ), равная одной миллионной доли метра (то есть    10−6 метра).

Сокращение «нм» - нанометр - дольная единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ), равная одной миллиардной доли метра (то есть 10−9 метра).

Сокращение «мрад» - миллирадиан – дольная единица измерения плоского угла в Международной системе единиц (СИ), равная одной тысячной доле радиана (то есть 10-3 радиан).

Сокращение «мкрад» - микрорадиан – дольная единица измерения плоского угла в Международной системе единиц (СИ), равная одной миллионной доле радиана (то есть 10-6 радиан).

Требования к гарантийному сроку оборудования: Не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12) допускается применение универсального передаточного документа.

Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме.