Приложение №8

Техническое задание

(описание объекта закупки и условий исполнения договора).

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект электрического ручного инструмента | Объектом закупки является профессиональный электрический ручной инструмент, предназначенный для постоянной непрерывной работы в течение восьмичасовой рабочей смены и соответствующий по своим характеристикам современным требованиям качества и безопасности. - Дрель сетевая ударная – 1 шт. Номинальное напряжение в сети: 220 В; Потребляемая мощность: не менее 950 Вт; Частота вращения на холостом ходу: не менее 2800 об/мин; Наличие функции реверса; Число скоростей: не менее 2; Тип патрона: быстрозажимной; Масса инструмента: не более 3 кг; Диаметр сверления (металл): не менее 16 мм; Диаметр сверления (дерево): не менее 40 мм; Диаметр сверления (кирпич): не менее 20 мм. В комплект поставки входит: а) дополнительная рукоятка не менее 1 шт.; б) ограничитель глубины сверления не менее 1 шт.; в) кейс для переноски и хранения не менее 1 шт.; г) набор сверл в кейсе содержащий сверла спирального типа с цилиндрическим типом хвостовика диаметром: 1,0 мм не менее 1 шт.; 1,5 мм не менее 1 шт.; 2,0 мм не менее 1 шт.; 2,5 мм не менее 1 шт.; 3,0 мм не менее 1 шт.; 3,2 мм не менее 1 шт.; 3,3 мм не менее 1 шт.; 3,5 мм не менее 1 шт.; 4,0 мм не менее 1 шт.; 4,2 мм не менее 1 шт.; 4,5 мм не менее 1 шт.; 4,8 мм не менее 1 шт.; 5,0 мм не менее 1 шт.; 5,5 мм не менее 1 шт.; 6,0 мм не менее 1 шт.; 6,5 мм не менее 1 шт.; 7,0 мм не менее 1 шт.; 7,5 мм не менее 1 шт.; 8,0 мм не менее 1 шт.; 8,5 мм не менее 1 шт.; 9,0 мм не менее 1 шт.; 9,5 мм не менее 1 шт.; 10,0 мм не менее 1 шт.; 10,5 мм не менее 1 шт.; 11,0 мм не менее 1 шт.; 11,5 мм не менее 1 шт.; 12,0 мм не менее 1 шт.; 12,5 мм не менее 1 шт.; 13,0 мм не менее 1 шт. - Шуруповерт сетевой - 2 шт. Номинальное напряжение в сети: 220 В; Потребляемая мощность: не менее 570 Вт; Частота вращения на холостом ходу: не менее 4000 об/мин; Наличие функции реверса; Масса не более 2 кг. В комплект поставки каждой единицы инструмента входит: а) магнитный держатель бит не менее 2 шт.; б) кейс для переноски и хранения не менее 1 шт.; в) набор бит в кейсе содержащий: – биты длиной 25 мм: с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 3 мм не менее 1 шт.; с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 5 мм не менее 4 шт.; с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 7 мм не менее 1 шт.; с крестообразным шлицем с насечками для диаметра наружной резьбы крепежной детали 5 мм не менее 3 шт.; с крестообразным шлицем с насечками для диаметра наружной резьбы крепежной детали 7 мм не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 7 Н·м не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 11 Н·м не менее 3 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 17 Н·м не менее 3 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 35 Н·м не менее 2 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 60 Н·м не менее 1 шт.; – биты длиной 50 мм: с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 5 мм не менее 1 шт.; с крестообразным шлицем с насечками для диаметра наружной резьбы крепежной детали 5 мм не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 7 Н·м не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 11 Н·м не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 17 Н·м не менее 3 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 35 Н·м не менее 1 шт.; – сверла по металлу спирального типа с шестигранным хвостовиком диаметром: 2 мм не менее 1 шт.; 3 мм не менее 1 шт.; 4 мм не менее 1 шт.; 5 мм не менее 1 шт.; 6 мм не менее 1 шт.; 7 мм не менее 1 шт.; 8 мм не менее 1 шт.; 10 мм не менее 1 шт. - Шуруповерт аккумуляторный с крутящим моментом не менее 50 Н•м – 3 шт. Тип двигателя: бесщёточный; Напряжение аккумулятора: не менее 18 В; Емкость аккумулятора: не менее 2 А·ч; Частота вращения на холостом ходу: не менее 1900 об/мин; Крутящий момент: не менее 50 Н·м; Наличие функции реверса; Число скоростей: не менее 2; Масса: не более 3 кг; Диаметр сверления (металл): не менее 13 мм; Диаметр сверления (дерево): не менее 40 мм. В комплект поставки каждой единицы инструмента входит: а) литий-ионный аккумулятор не менее 2 шт.; б) зарядное устройство не менее 1 шт.; в) кейс для переноски и хранения не менее 1 шт.; г) набор бит в кейсе содержащий: – магнитный держатель бит не менее 1 шт. – биты длиной 25 мм: с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 3 мм не менее 1 шт.; с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 5 мм не менее 4 шт.; с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 7 мм не менее 1 шт.; с крестообразным шлицем с насечками для диаметра наружной резьбы крепежной детали 5 мм не менее 3 шт.; с крестообразным шлицем с насечками для диаметра наружной резьбы крепежной детали 7 мм не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 7 Н·м не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 11 Н·м не менее 3 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 17 Н·м не менее 3 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 35 Н·м не менее 2 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 60 Н·м не менее 1 шт.; – биты длиной 50 мм: с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 5 мм не менее 1 шт.; с крестообразным шлицем с насечками для диаметра наружной резьбы крепежной детали 5 мм не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 7 Н·м не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 11 Н·м не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 17 Н·м не менее 3 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 35 Н·м не менее 1 шт.; – сверла по металлу спирального типа с шестигранным хвостовиком диаметром: 2 мм не менее 1 шт.; 3 мм не менее 1 шт.; 4 мм не менее 1 шт.; 5 мм не менее 1 шт.; 6 мм не менее 1 шт.; 7 мм не менее 1 шт.; 8 мм не менее 1 шт.; 10 мм не менее 1 шт.; - Шуруповерт аккумуляторный с крутящим моментом не менее 90 Н•м – 1 шт. Тип двигателя: бесщёточный; Напряжение аккумулятора: не менее 18 В; Емкость аккумулятора, не менее 5 А·ч; Частота вращение на холостом ходу, об/мин: не менее 2000; Крутящий момент: не менее 90 Н·м; Наличие функции удара; Наличие функции реверса; Число скоростей: не менее 2; Масса: не более 2,5 кг; Наличие функции блокировки шпинделя; Диаметр сверления (металл): не менее13 мм; Диаметр сверления (дерево): не менее 40 мм. В комплект поставки входит: а) литий-ионный аккумулятор не менее 2 шт.; б) зарядное устройство не менее 1 шт.; в) кейс для переноски и хранения не менее 1 шт.; г) набор бит в кейсе содержащий: – магнитный держатель бит не менее 1 шт. – биты длиной 25 мм: с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 3 мм не менее 1 шт.; с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 5 мм не менее 4 шт.; с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 7 мм не менее 1 шт.; с крестообразным шлицем с насечками для диаметра наружной резьбы крепежной детали 5 мм не менее 3 шт.; с крестообразным шлицем с насечками для диаметра наружной резьбы крепежной детали 7 мм не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 7 Н·м не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 11 Н·м не менее 3 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 17 Н·м не менее 3 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 35 Н·м не менее 2 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 60 Н·м не менее 1 шт.; – биты длиной 50 мм: с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 5 мм не менее 1 шт.; с крестообразным шлицем с насечками для диаметра наружной резьбы крепежной детали 5 мм не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 7 Н·м не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 11 Н·м не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 17 Н·м не менее 3 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 35 Н·м не менее 1 шт.; – сверла по металлу спирального типа с шестигранным хвостовиком диаметром: 2 мм не менее 1 шт.; 3 мм не менее 1 шт.; 4 мм не менее 1 шт.; 5 мм не менее 1 шт.; 6 мм не менее 1 шт.; 7 мм не менее 1 шт.; 8 мм не менее 1 шт.; 10 мм не менее 1 шт.; - Клеевой пистолет – 2 шт. Номинальное напряжение в сети: 220 В; Потребляемая мощность не менее 200 Вт; Производительность: не менее 15 г/мин; Температура нагрева стержня: не менее 160 ºС; Время нагрева клея не более 7 мин; Наличие функции регулировки температуры; Диаметр клеевого стержня: 11 мм; Длина клеевого стержня: не менее 150 мм. - Аккумуляторный заклепочник - 1 шт. Напряжение аккумулятора: не менее 14 В; Емкость аккумулятора: не менее 2 А·ч; Тип заклепок: вытяжные; Диаметры заклепок: 2,4 мм; 3,2 мм; 4,0 мм; 4,8 мм; 5,0 мм. В комплект поставки входит: а) сменные насадки для работы с заклепками диаметром: 2,4 мм не менее 1 шт.; 3,2 мм не менее 1 шт.; 4,0 мм не менее 1 шт.; 4,8 мм не менее 1 шт.; 5,0 мм не менее 1 шт.; б) литий-ионный аккумулятор не менее 2 шт.; в) зарядное устройство не менее 1 шт.; г) кейс для переноски и хранения не менее 1 шт. - Сетевой заклепочник - 2 шт. Номинальное напряжение в сети: 220 В; Потребляемая мощность не менее 400 Вт; Тип заклепок: вытяжные; Диаметры заклепок: 3,0мм 3,2 мм; 4,0 мм; 4,8 мм; 5,0 мм. Сила вытягивания: не менее 8000 Н. В комплект поставки каждой единицы инструмента входит: а) сменные насадки для работы с заклепками диаметром: 3,0 мм не менее 1 шт.; 3,2 мм не менее 1 шт.; 4,0 мм не менее 1 шт.; 4,8 мм не менее 1 шт.; 5,0 мм не менее 1 шт.; - Электрический гравер - 1 шт. Номинальное напряжение в сети: 220 В; Потребляемая мощность не менее 175 Вт; Частота вращения на холостом ходу: диапазон от 8000 до 35000 об/мин; Наличие функции регулировки оборотов. В комплект поставки входит: а) кейс для переноски и хранения не менее 1 шт. - Машина углошлифовальная с диаметром диска 125 мм - 2 шт. Номинальное напряжение в сети: 220 В; Потребляемая мощность не менее 1500 Вт; Число оборотов: не менее 10000 об/мин; Наличие функции регулировки оборотов; Наличие функции поддержания постоянных оборотов под нагрузкой; Наличие функции плавного пуска. В комплект поставки каждой единицы инструмента входит: а) дополнительная рукоятка не менее 1 шт.; б) быстрозажимная гайка (SDS*) не менее 1 шт.; в) защитный кожух не менее 1 шт.; г) кейс для переноски и хранения не менее 1 шт.; д) диск отрезной по металлу диаметром 125 мм не менее 10 шт.; - Машина углошлифовальная с диаметром диска 230 мм - 1 шт. Номинальное напряжение в сети: 220 В; Потребляемая мощность не менее 2000 Вт; Число оборотов не менее 6000 об/мин; Наличие функции плавного пуска. В комплект поставки входит: а) дополнительная рукоятка не менее 1 шт., б) быстрозажимная гайка (SDS*) не менее 1 шт.; в) защитный кожух не менее 1 шт.; г) диск отрезной по металлу диаметром 230 мм не менее 10 шт.; - Отвертка аккумуляторная – 5 шт. Напряжение аккумулятора: не менее 7.2 В; Емкость аккумулятора: не менее 1 А·ч; Крутящий момент: не менее 5 Н·м; Наличие функции реверса; Наличие функции электронной регулировки оборотов. В комплект поставки каждой единицы инструмента входит: а) литий-ионный аккумулятор не менее 2 шт.; б) зарядное устройство не менее 1 шт.; в) кейс для переноски и хранения не менее 1 шт.; г) набор бит в кейсе содержащий: – биты длиной 25 мм: с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 3 мм не менее 1 шт.; с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 5 мм не менее 6 шт.; с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 7 мм не менее 3 шт.; с крестообразным шлицем с насечками для диаметра наружной резьбы крепежной детали 3 мм не менее 3 шт.; с крестообразным шлицем с насечками для диаметра наружной резьбы крепежной детали 5 мм не менее 6 шт.; с крестообразным шлицем с насечками для диаметра наружной резьбы крепежной детали 7 мм не менее 3 шт.; с прямым шлицем шириной 4 мм не менее 3 шт.; с прямым шлицем шириной 6 мм не менее 3 шт.; с шлицем шестигранной формы расстоянием между параллельными гранями 4 мм не менее 3 шт.; с шлицем шестигранной формы расстоянием между параллельными гранями 5 мм не менее 3 шт.; с шлицем шестигранной формы расстоянием между параллельными гранями 6 мм не менее 3 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 4 Н·м не менее 3 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 7 Н·м не менее 3 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 11 Н·м не менее 3 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 17 Н·м не менее 3 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 25 Н·м не менее 3 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 35 Н·м не менее 3 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 60 Н·м не менее 3 шт.; – биты длиной 75 мм: с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 3 мм не менее 1 шт.; с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 5 мм не менее 1 шт.; с крестообразным шлицем для диаметра наружной резьбы крепежной детали 7 мм не менее 1 шт.; с крестообразным шлицем с насечками для диаметра наружной резьбы крепежной детали 3 мм не менее 1 шт.; с крестообразным шлицем с насечками для диаметра наружной резьбы крепежной детали 3 мм не менее 1 шт.; с прямым шлицем шириной 4 мм не менее 1 шт.; с прямым шлицем шириной 6 мм не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 11 Н·м не менее 1 шт.; с звездообразным шлицем для затяжки с усилием 17 Н·м не менее 1 шт.; – магнитный держатель насадок не менее 1 шт.; – телескопический держатель насадок не менее 1 шт. - Перфоратор с типом хвостовика диаметром 10 мм - 1 шт. Номинальное напряжение в сети: 220 В; Потребляемая мощность: не менее 850 Вт; Частота ударов: не менее 4000 уд/мин; Частота вращения: не менее 1000 об/мин; Режимы работы: сверление, сверление с ударом, долбление; Энергия удара: не менее 2,5 Дж; Масса инструмента: не более 3,5 кг; Наличие функции регулировки частоты вращения; Наличие функции реверса обеспеченной поворотом щеток; Перфоратор должен быть оснащен предохранительной муфтой (устройство разъединяющее редуктор и вал в случае заклинивания, остановив тем самым вращение бура). Тип патрона: SDS-plus*. В комплект поставки входит: а) сверлильный патрон не менее 1 шт.; б) дополнительная рукоятка не менее 1 шт.; в) ограничитель глубины сверления не менее 1 шт.; г) кейс для переноски и хранения не менее 1 шт.; д) набор буров для типа хвостовика SDS-plus* в кейсе содержащий: – бур длиной 110 мм и диаметром 5 мм не менее 1 шт.; – бур длиной 110 мм и диаметром 6 мм не менее 1 шт.; – бур длиной 110 мм и диаметром 8 мм не менее 1 шт.; – бур длиной 160 мм и диаметром 6 мм не менее 1 шт.; – бур длиной 160 мм и диаметром 8 мм не менее 1 шт.; – бур длиной 160 мм и диаметром 10 мм не менее 1 шт.; – бур длиной 160 мм и диаметром 12 мм не менее 1 шт. - Перфоратор с типом хвостовика диаметром 18 мм- 1 шт. Номинальное напряжение в сети: 220 В; Потребляемая мощность: не менее 1100 Вт; Частота ударов: не менее 2900 уд/мин; Частота вращения: не менее 300 об/мин; Режим работы: сверление с ударом, долбление; Энергия удара: не менее 5 Дж; Масса инструмента: не более 7 кг. Перфоратор должен быть оснащен предохранительной муфтой (устройство разъединяющее редуктор и вал в случае заклинивания, остановив тем самым вращение бура). Тип патрона: SDS-MAX*. В комплект поставки входит: а) дополнительная рукоятка не менее 1 шт.; б) ограничитель глубины сверления не менее 1 шт.; в) кейс для переноски и хранения не менее 1 шт.; г) набор буров и долот для типа хвостовика SDS-MAX* в кейсе содержащий: – бур длиной 540 мм и диаметром 18 мм не менее 1 шт.; – бур длиной 540 мм и диаметром 20 мм не менее 1 шт.; – бур длиной 540 мм и диаметром 22 мм не менее 1 шт.; – бур длиной 540 мм и диаметром 25 мм не менее 1 шт.; – долото плоское длинной 400 мм, шириной 25 мм не менее 1 шт.; – долото плоское длинной 400 мм, шириной 40 мм не менее 1 шт.; – пика длинной 400 мм. - Лобзик электрический - 1 шт. Номинальное напряжение в сети: 220 В; Потребляемая мощность: не менее 700 Вт; Число ходов: не менее 3100 ход/мин; Наличие функции подключения к пылесосу. Наличие функции поддержания постоянных оборотов под нагрузкой. В комплект поставки входит: а) защитное стекло не менее 1 шт.; б) пластина для защиты от опилок не менее 1 шт.; в) кейс для переноски и хранения не менее 1 шт.; г) набор пилок для лобзика в кейсе содержащий: – пилка по дереву длиной 100 мм, шаг зубьев 4 мм не менее 6 шт.; – пилка по твердой древесине длиной 100 мм, шаг зубьев 2,7 мм не менее 5 шт.; – пилка по дереву длиной 100 мм, шаг зубьев 5 мм не менее 1 шт.; – пилка по металлу длиной 92 мм, шаг зубьев 2 мм не менее 3 шт.; - Полировальная машина - 1 шт. Номинальное напряжение в сети: 220 В; Потребляемая мощность: не менее 1400 Вт; Минимальная частота вращения: не более 300 об/мин; Диаметр диска: не менее 150 мм; Наличие функции поддержания постоянных оборотов под нагрузкой; Наличие функции плавного пуска; Масса инструмента: не более 2,5 кг. В комплект поставки входит: а) дополнительная рукоятка не менее 1 шт. - Степлер аккумуляторный - 1 шт. Напряжение аккумулятора: не менее 3,6 В; Частота ударов: не менее 20 ударов в мин; Расходный материал: скобы; Ширина скобы 11,4 мм; Толщина скобы 0,7 мм; Диапазон длины скоб: от 4 до 10 мм; Вместимость магазина (скобы) не менее 80 шт. В комплект поставки входит: а) зарядное устройство не менее 1 шт., б) литий-ионный аккумулятор не менее 1 шт. - Сетевой ударный гайковерт – 1 шт. Номинальное напряжение в сети: 220 В; Потребляемая мощность: не менее 350 Вт; Число оборотов не менее 2000 об/мин; Масса: не более 3 кг; Тип крепления оснастки: квадрат с отверстием и фрикционным кольцом. В комплект поставки входит: а) кейс для переноски и хранения не менее 1 шт., б) набор торцевых ударных головок, изготовленных из хром-молибденовой стали с размером посадки 1/2 дюйма подходящие под тип крепления – квадрат с отверстием и фрикционным кольцом, в кейсе, содержащий головки размером: 10 мм не менее 1 шт.; 11 мм не менее 1 шт.; 13 мм не менее 1 шт.; 14 мм не менее 1 шт.; 17 мм не менее 1 шт.; 19 мм не менее 1 шт.; 21 мм не менее 1 шт.; 22 мм не менее 1 шт.; 23 мм не менее 1 шт.; 24 мм не менее 1 шт. - Сабельная пила аккумуляторная – 1 шт. Напряжение аккумулятора: не менее 18 В; Емкость аккумулятора: не менее 3 А·ч; Величина хода: не менее 25 мм; Число ходов на холостом ходу: не менее 2900 ход/мин; Наличие функции бесключевой замены оснастки; Наличие универсального типа крепления пильных полотен, подразумевающий возможность использования пилок любых производителей. В комплект поставки входит: а) литий-ионный аккумулятор не менее 2 шт.; б) зарядное устройство не менее 1 шт.; в) кейс для переноски и хранения не менее 1 шт.; г) полотно универсальное для сабельной пилы биметаллическое длинной не менее 200 мм не менее 5 шт. | компл. | 1 |

*Быстрозажимная гайка SDS – гайка для легкого и быстрого крепления и снятия ассортимента принадлежностей угловой шлифовальной машины, таких как шлифовальные головки, алмазные отрезные и обдирочные круги.

*SDS-plus –тип хвостовиков диаметром 10 мм, который на 40 мм вставляется в патрон перфоратора. Имеет четыре паза (два открытых для направляющих клиньев и два закрытых для фиксации стопорными шариками).

*SDS-MAX – тип хвостовика, предназначенный для буров большого диаметра 18 мм. Имеется три открытых и два закрытых паза, хвостовик вставляется в патрон на 90 мм.

Инструкция по заполнению пункта 1 (Технические характеристики товара) Заявки на участие в приглашении делать оферты в электронной форме.

Участники закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

- если значение параметра указывается со словами «в диапазоне от …до…», то указывается диапазон, где верхнее значение параметра равно указанному или превышает его, а нижнее значение параметра равно ему или не превышает его.

- «не менее … и не более …» - должен указать конкретный показатель, входящий в указанный диапазон, без слов «не менее… и не более …», при этом крайние значения входят в диапазон.

Остальные позиции остаются неизменными.

Требования к гарантийному сроку оборудования: не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12) допускается применение универсального передаточного документа.

Сокращение «Н·м» - Ньютон-метр - единица измерения момента силы в Международной системе единиц (СИ).