Раздел 2. Техническое задание

(описание объекта закупки и условий исполнения контракта).

| № п/п | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам товара, требования к их безопасности и иные показатели. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка для склейки ахроматических сборок | Установка для склейки ахроматических сборок предназначена для подклейки сферических и плоских оптических деталей на оправки, склейки между собой ахроматов при сохранении центрировки Технические характеристики: Максимальный рабочий диаметр изделия, мм, не менее 200. - ход вертикального алюминиевого литого штатива, мм, не менее 300. - Ход оси Z, мм, не менее 300 (ось-Z (ось перемещения автоколлиматора) с предварительно нагруженными, прецизионными направляющими на подшипниках качения); - прецизионный привод оси-Z посредством винтовой пары; - привод вращения линзы посредством редукторного двигателя постоянного тока с бесступенчатой регулировкой частоты вращения и предварительно нагруженными, прецизионными направляющими; - юстируемый по высоте вакуумный кольцевой держатель для линзы; - револьверная система смены объективов с 2х-координатной микроюстировкой -длина цифровой масштабной линейки, мм, не менее 300. - наличие ультрафиолетового осветителя. Требования к осветителю: Спектр излучения осветителя, нм, не менее 360 и не более 375. Мощность излучения, мВт, не менее 1000. Интенсивность излучения, мВт/см², не менее 2000. - наличие устройства пневматической микроюстировки линз с пульсирующей струей воздуха, с возможностью настройки силы и количества пульсов; Требования установки к коммуникациям Подключенная мощность, кВт, не более 2. Напряжение рабочего питания, В не менее 100 и не более 240. Частота рабочего питания сети, Гц 50. Давление подаваемого сжатого воздуха, атм. не менее 5 и не более 7. Потребность сжатого воздуха, л/мин, не более 70. Массо-габаритные характеристики Габаритные размеры, мм не более: Длина, 400; Ширина, 400; Высота, 1000; Масса, кг, не более 80. В комплекте: - 1. LED-лампа-лупа для освещения рабочего места. Увеличение не менее 5,3 диоптрий, диаметр линзы, мм, не менее 70. - 2. Дозировочное приспособление для нанесения клея в комплекте с ёмкостями и насадками - Объем, см3, не менее 3 Количество, шт, не менее 1 - Объем, см3, не менее 5 Количество, шт, не менее 1 - Объем, см3, не менее 10 Количество, шт, не менее 1 - Объем, см3, не менее 30 Количество, шт, не менее 1 - Объем, см3, не мене 55 Количество, шт, не менее 1 - 3. Оправки для линз. Материал: фторопласт - Наружный диаметр, мм 2, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 3, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 4, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 5, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 6, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 7, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 8, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 9, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 10, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 11, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 12, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 13, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 14, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 15, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 16, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 17, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 18, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 19, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 20, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 22, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 25, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 28, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 31, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 34, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 37, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 40, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 45, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 50, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 55, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 60, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 65, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 70, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 75, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 80, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 85, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 90, Количество, шт, не менее 1 - Наружный диаметр, мм 95. Количество, шт, не менее 1 - 4. V-образные упоры типа «ласточкин хвост», предназначенные для упора и юстировки линз - 1. Минимальный диаметр устанавливаемой линзы, мм, не менее 3. Максимальный диаметр устанавливаемой линзы, мм, не более 10. - Количество, шт, не менее 1 - 2. Минимальный диаметр устанавливаемой линзы, мм, не менее 8. Максимальный диаметр устанавливаемой линзы, мм, не более 23 - Количество, шт, не менее 1 - 3. Минимальный диаметр устанавливаемой линзы, мм, не менее 20 Максимальный диаметр устанавливаемой линзы, мм, не более 56 - Количество, шт, не менее 1 - 4. Минимальный диаметр устанавливаемой линзы, мм, не менее 50. Максимальный диаметр устанавливаемой линзы, мм, не более 84 - Количество, шт, не менее 1 - 5. Минимальный диаметр устанавливаемой линзы, мм, не менее 85. Максимальный диаметр устанавливаемой линзы, мм, не более 110 Количество, шт, не менее 1 - 5. Фокусирующие насадки с различными фокусами и радиусами кривизны необходимые для фокусировки автоколлиматора в фокус линзы для дальнейшей центрировки света в процессе юстировки линзы. 1. с фокусом, мм – 35 (минус 35) Количество, шт, не менее 1 2. с фокусом, мм 35 Количество, шт, не менее 1 3. с фокусом, мм 60 Количество, шт, не менее 1 4. с фокусом, мм 120 Количество, шт, не менее 1 5. с фокусом, мм 200 Количество, шт, не менее 1 6. с фокусом, мм 300 Количество, шт, не менее 1 | Шт. | 1 |

Инструкция по заполнению первых частей заявок.

Участники закупки по позициям, в которых указаны слова:

- «не более» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или не превышающий его.

- «не менее» - должен указать конкретный показатель, равный показателю в техническом задании или превышающий его.

- «в диапазоне от …до…», должен указать диапазон, где верхнее значение параметра равно указанному или превышает его, а нижнее значение параметра равно ему или не превышает его.

- «не менее … и не более …» - должен указать конкретный показатель, входящий в указанный диапазон, без указания слов «не менее…и не более…».

Остальные позиции остаются неизменными и указываются в соответствии с Техническим заданием заказчика.

Требования к гарантийному сроку оборудования: не менее 12 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания обеими сторонами товарной накладной по форме №ТОРГ-12, акта ввода оборудования в эксплуатацию, акта проведения инструктажа. Вместо товарной накладной (форма №ТОРГ-12), акта ввода оборудования в эксплуатацию и акта проведения инструктажа допускается применение универсального передаточного документа.

Объем предоставления гарантии качества товара: в полном объеме.

Список сокращений:

Сокращение «нм» - нанометр - дольная единица измерения длины в Международной системе единиц (СИ), равная одной миллиардной доле метра (то есть 10−9 метра).